Base conceitual
 • acatech Industrie 4.0 Maturity Index (2017; update 2020) — seis estágios e a área estrutural Sistemas de Informação como eixo da integração. acatechen.acatech.de
 • ISA‑95 / IEC 62264 — referência para integração empresa‑chão de fábrica (ERP–MES–Controle), modelos de atividades do MOM e transações B2M. isa.orgweb-material3.yokogawa.com
 • RAMI 4.0 — hierarquia (pirâmide de automação) e camadas que organizam a integração vertical ao longo do ciclo de vida e do stack informacional. European Commission
 • OPC UA (PubSub) + TSN e B2MML — tecnologias/ontologias que viabilizam a interoperabilidade segura e determinística na vertical. OPC FoundationIEEE 802mesa.org

## 🧩 Questionário — Integração Vertical (acatech, 6 níveis)

Como ler as respostas (válido para todas as perguntas):
 N1 – Computerization: sistemas isolados; trocas manuais. N2 – Connectivity: integrações pontuais/arquivos; P2P. N3 – Visibility: status unificado (dashboards/KPIs). N4 – Transparency: modelo semântico comum; causa‑raiz e contexto; fonte única de verdade. N5 – Predictive: fluxos verticais alimentam previsões/simulações e decisões preventivas. N6 – Adaptability: closed loop quase em tempo real; replanejamento/autonomia. en.acatech.de

### 1) ERP ↔ MES (ordens, materiais, roteiros)

Como pedidos/ordens e dados mestre fluem entre ERP e MES?

- N1: exporta/importa manual (planilha/e‑mail).

- N2: integração pontual (arquivo/API simples) sem validações consistentes.

- N3: ordens e status de execução visíveis em dashboards; reconciliação ainda manual.

- N4: transações padronizadas (p.ex., ISA‑95/B2MML); roteiros, listas de materiais e apontamentos sincronizados com rastreabilidade.

- N5: planejamento com cenários (capacidade/lead time) e ajustes preventivos baseados em previsões de demanda e chão de fábrica.

- N6: replanejamento autônomo (capacidade/alternativas) com políticas e restrições. web-material3.yokogawa.commesa.org

### 2) MES ↔ SCADA/PLC (despacho e coleta de dados)

Como instruções de produção e dados de processo circulam entre MES e controle?

- N1: operadores digitam/relatam manualmente.

- N2: interfaces ponto‑a‑ponto por protocolo legado.

- N3: coleta automática para monitoramento (OEE, paradas) sem padronização semântica.

- N4: modelo de informação unificado (tags ↔ parâmetros de receita); OPC UA como camada semântica.

- N5: publicação de eventos (PubSub) e alertas preditivos dirigidos ao papel certo.

- N6: malha event‑driven com determinismo (TSN) para ajustes automáticos. OPC FoundationIEEE 802

### 3) PLM/Engenharia ↔ MES (BOM/BOP, alterações de engenharia)

Quão fluida é a passagem de projeto/engenharia para produção?

- N1: mBOM/roteiros reescritos manualmente.

- N2: envio de PDFs/planilhas; retrabalho frequente.

- N3: sincronização parcial de eBOM→mBOM e roteiros com visibilidade do status.

- N4: encadeamento digital (digital thread) com controle de versões e propagação rastreável de ECR/ECO.

- N5: simulações de capacidade/qualidade antes da liberação; alterações validadas com impacto previsto.

- N6: liberação orquestrada por políticas; troca dinâmica de variante/rota conforme contexto. European Commission

### 4) Modelo de dados e semântica comuns

Existe um vocabulário corporativo para ativos, materiais, ordens, medições?

- N1: cada sistema usa sua própria nomenclatura/IDs.

- N2: glossários locais; mapeamentos ad hoc.

- N3: dicionário corporativo com cobertura parcial.

- N4: modelo canônico (ISA‑95/B2MML ou equivalente) com master data governado.

- N5: ontologias/information models enriquecidos (p.ex., OPC UA Companion Specs) para inferências.

- N6: semântica auto‑evolutiva via feedback de uso e novos ativos. mesa.orgOPC Foundation

### 5) Rastreabilidade vertical (genealogia & conformidade)

Até que ponto é possível reconstruir “quem/onde/quando/como” em toda a hierarquia?

- N1: registros locais; lacunas frequentes.

- N2: lotes/seriais armazenados em sistemas distintos.

- N3: genealogia descritiva (ordem↔lote↔equipamento) com gaps.

- N4: genealogia completa e contextualizada (ERP↔MES↔SCADA) com fonte única.

- N5: rastreabilidade inclui fatores de risco previstos (qualidade, recall).

- N6: trilhas automáticas e alertas de conformidade proativos. en.acatech.de

### 6) KPIs de ponta‑a‑ponta (OEE, OTIF, custo, energia)

Como os KPIs se formam a partir dos dados do chão de fábrica até o nível de negócio?

- N1: cálculo manual e tardio.

- N2: consolidação semiautomática com divergências.

- N3: dashboards unificados (descritivo).

- N4: KPIs com explicabilidade causal (perdas por causa, energia por equipamento).

- N5: KPIs preditivos (violação de meta, risco de atraso) com recomendações.

- N6: malha de controle por KPI: metas se ajustam automaticamente. en.acatech.de

### 7) Agendamento e replanejamento

O planejamento considera dados reais do chão de fábrica em tempo hábil?

- N1: plano fixo e replanejamento manual.

- N2: atualizações em lote (fim de turno).

- N3: ajuste diário via dashboards.

- N4: replanejamento orientado a causas (restrições, gargalos) com dados confiáveis.

- N5: simulações/what‑if e previsões (tempo de fila, falhas) para planos preventivos.

- N6: replanejamento autônomo/event‑driven conforme prioridades e SLAs. en.acatech.de

### 8) Qualidade integrada (SPC, CAQ, liberação)

Como medições/defeitos fluem para liberação e decisão?

- N1: apontamentos manuais; inspeção final somente.

- N2: coleta parcial em sistemas de qualidade.

- N3: painéis com tendências e limites; ações manuais.

- N4: fechamento de loop com causas (parâmetro↔defeito) e bloqueios sistêmicos.

- N5: SPC preditivo e classificação de risco; planos de amostragem adaptativos.

- N6: controle adaptativo que ajusta processos e liberações em tempo quase real. en.acatech.de

### 9) Manutenção integrada (EAM/CMMS↔MES/SCADA)

O estado dos ativos influencia plano/execução de forma integrada?

- N1: planos fixos por calendário.

- N2: avisos manuais de falha/parada.

- N3: monitoração de condição para visibilidade.

- N4: ordens de manutenção contextualizadas ao ativo/processo com causa provável.

- N5: PdM (RUL/probabilidade de falha) impacta plano de produção e materiais.

- N6: manutenção e produção otimizadas de forma autônoma (janelas dinâmicas). OPC FoundationIEEE 802

### 10) Arquitetura de integração e mensageria

Qual é o padrão arquitetural da integração vertical?

- N1: scripts/pontos diretos.

- N2: ESB/local; conectores proprietários.

- N3: APIs e data lake descritivo.

- N4: serviços padronizados com semântica comum (ISA‑95/B2MML; OPC UA no OT).

- N5: event‑driven (PubSub) com priorização/risco e simulações.

- N6: OPC UA + TSN e políticas de QoS para laços determinísticos. mesa.orgOPC FoundationIEEE 802

### 11) Segurança e governança na vertical

Como identidades, políticas e segregação de domínios são aplicadas?

- N1: contas compartilhadas; redes planas.

- N2: firewalls básicos; senhas locais.

- N3: IAM parcial; trilhas descritivas.

- N4: governança de dados e segregação por camadas (ERP/MES/OT) com fluxo controlado.

- N5: políticas dinâmicas por risco e conformidade preditiva (ex.: anomalias de tráfego).

- N6: autoadaptação de políticas e isolamento determinístico para manter laços fechados seguros. en.acatech.de

### 12) Entrega contextualizada de informação (papel/tempo/objeto)

As informações sobem/descem a hierarquia contextualizadas?

- N1: relatórios genéricos.

- N2: listas/grupos por área.

- N3: contexto básico (ordem/ativo).

- N4: contexto rico (ordem⇄operação⇄ativo⇄lote) e perfil de acesso.

- N5: alertas com previsão/impacto e recomendação por papel.

- N6: orquestração automática: a informação certa chega ao papel certo na hora certa. en.acatech.de

## 🔍 Evidências (checklist para auditoria)

- Adoção de referenciais (ISA‑95/IEC 62264, RAMI 4.0) e uso de B2MML em interfaces ERP–MES. web-material3.yokogawa.comEuropean Commissionmesa.org

- Interoperabilidade OT/IT com OPC UA (modelos de informação, Companion Specs), PubSub e, quando necessário, TSN para determinismo. OPC FoundationIEEE 802

- Modelo semântico canônico e fonte única de verdade (IDs consistentes; versões; contexto) para reduzir retrabalho e ambiguidade. en.acatech.de

## 📈 Pontuação sugerida

- N1=1 … N6=6 por pergunta.

- Índice de Integração Vertical = média das 12 perguntas.

- Leitura rápida:

  - 1.0–2.0: Integração reativa (priorize ERP↔MES e coleta automática).

  - 2.1–3.5: Descritiva (construa semântica e rastreabilidade).

  - 3.6–4.5: Explicativa (expanda preditivo e resiliência).

  - 4.6–6.0: Preventiva/Adaptável (loops fechados, evento→ação).

## 📚 Referências essenciais (técnicas e acadêmicas)

- acatech – Industrie 4.0 Maturity Index (2017; Update 2020): estágios 1–6 e papel de Sistemas de Informação na transformação. acatechen.acatech.de

- ISA – ISA‑95 / IEC 62264 (Enterprise‑Control System Integration): modelos do MOM, objetos/atributos e transações B2M. isa.orgweb-material3.yokogawa.com

- RAMI 4.0 (Plattform I4.0/UE): camadas e níveis hierárquicos que estruturam a integração vertical ao longo do ciclo de vida. European Commission

- OPC Foundation – OPC UA Interoperability for Industrie 4.0 and IoT (2024): padrão de interoperabilidade e modelos de informação para integração OT/IT. OPC Foundation

- Labs Network Industrie 4.0 – OPC UA over TSN (2023): PubSub + TSN para comunicação determinística, habilitando loops verticais de baixa latência. IEEE 802

- MESA – B2MML: implementação do ISA‑95 em XML para integrar ERP/SCM com MES/MOM.