# Guia de Avaliação de Maturidade da Indústria 4.0 (MA-I4.0)

Processo e Método de Avaliação MA-I4.0

Versão 1.0 - Outubro de 2025

## Sumário Executivo

Este guia apresenta um framework completo e estruturado para avaliação da maturidade de organizações industriais em relação à Indústria 4.0 . O guia inspira-se na família de normas ISO/IEC 33000 para definir um processo e um método de avaliação de maturidade 4.0 de indústrias através de três blocos, oito pilares e 16 dimensões, utilizando um índice e uma escala de maturidade de 6 níveis (1 a 6).

## Sumário

Guia de Avaliação de Maturidade da Indústria 4.0 (MA-I4.0)	1

Sumário Executivo	2

Sumário	3

Prefácio	6

1. Visão Geral	7

1.1 Benefícios da Avaliação	7

1.2 Aplicabilidade	7

2. Objetivo e Escopo	8

2.1 Objetivo	8

2.2 Escopo	8

3. Termos e Definições	9

3.1 Termos Gerais	9

3.2 Termos do Framework  MA-I4.0	9

3.3 Termos do Processo de Avaliação	10

4. Visão Geral do Processo de Avaliação	11

4.1 Diagrama do Processo	11

4.2 Descrição de Alto Nível dos Subprocessos	11

Subprocesso 1: Preparar a Avaliação	11

Subprocesso 2: Realizar Avaliação Inicial	12

Subprocesso 3: Realizar Avaliação Final	12

Subprocesso 4: Documentar Resultados	12

5. Descrição Detalhada do Processo de Avaliação	14

5.1 Subprocesso 1: Preparar a Realização da Avaliação	14

5.1.1 Atividade 1.1: Estabelecer o Compromisso para a Avaliação	14

6.1.2 Atividade 1.2: Selecionar e Preparar a Equipe de Avaliação	15

5.1.3 Atividade 1.3: Elaborar o Plano de Avaliação	16

5.1.4 Atividade 1.4: Comunicar a Avaliação	18

5.2 Subprocesso 2: Realizar a Avaliação Inicial	19

5.2.1 Atividade 2.1: Coletar Informações Documentais	19

5.2.2 Atividade 2.2: Conduzir Entrevistas e Observações	20

5.2.3 Atividade 2.3: Consolidar Informações Coletadas	21

5.3 Subprocesso 3: Realizar a Avaliação Final	23

5.3.1 Atividade 3.1: Validar Informações Coletadas	23

5.3.2 Atividade 3.2: Atribuir Níveis de Maturidade	23

5.3.3 Atividade 3.3: Calcular o Índice MA-I4.0	24

5.3.4 Atividade 3.4: Identificar Pontos Fortes e Oportunidades	25

5.4 Subprocesso 4: Documentar os Resultados da Avaliação	27

5.4.1 Atividade 4.1: Elaborar o Relatório Final	27

5.4.2 Atividade 4.2: Apresentar os Resultados	28

5.4.3 Atividade 4.3: Arquivar a Documentação	29

6. Papéis e Responsabilidades	31

6.1 Avaliador Líder	31

6.2 Avaliador	31

6.3 Patrocinador	32

6.4 Participante	32

6.5 Coordenador Interno	33

7. Framework MA-I4.0: Estrutura Completa	34

7.1 Visão Geral do Framework	34

7.2 Blocos do  Framework MA-I4.0	34

7.2.1 Processo	34

7.2.2 Tecnologia	34

7.2.3 Organização	35

7.3 Os 8 Pilares	35

7.4 As 16 Dimensões de Avaliação	36

8. Método de Cálculo do Índice de Maturidade	39

8.1 Visão Geral do Método	39

8.2 Passo 1: Avaliar Cada Capacidade (0 a 6)	39

8.3 Passo 2: Calcular a Média de Cada Dimensão	39

8.4 Passo 4: Calcular o Índice MA-I4.0	40

9.6 Interpretação do Índice Final	41

8.7 Visualização dos Resultados	42

8.7.1 Gráfico Radar	43

8.7.2 Gráfico de Barras por Dimensão	44

8.8 Dados de Suporte Usados nos Gráficos	45

APÊNDICE A - Detalhamento das 16 Dimensões	46

Dimensão 1: Integração Vertical (Operação Pillar - Processo bloco)	46

Dimensão 2: Integração Horizontal (Cadeia de Suprimentos Pillar - Processo bloco)	47

Dimensão 3: Ciclo de Vida de Produto Integrado (Ciclo de Vida de Produto Pillar - Processo bloco)	49

Dimensão 4: Automação do Chão de Fábrica (Automação Pillar - Tecnologia bloco)	51

Dimensão 5: Automação Corporativa (Automação Pillar - Tecnologia bloco)	52

Dimensão 6: Automação de Instalações (Facility) (Automação Pillar - Tecnologia bloco)	53

Dimensão 7: Conectividade de Chão de Fábrica	55

Dimensão 8: Conectividade Corporativa	56

Dimensão 9: Conectividade de Instalações (Facility)	57

Dimensão 10: Inteligência de Chão de Fábrica	59

Dimensão 11: Inteligência Corporativa	60

Dimensão 12: Inteligência de Instalações (Facility)	61

Dimensão 13: Desenvolvimento e Aprendizado de Força de Trabalho	62

Dimensão 14: Competência de Liderança	64

Dimensão 15: Colaboração inter e intra-organização	65

Dimensão 16: Estratégia & Governança	66

APÊNDICE B - Questionário de Avaliação	68

APÊNDICE C - Modelo de Relatório de Avaliação	68

APÊNDICE E - Planilha de Cálculo do Índice idx4.0 MA-I4.0	68

Controle de Versões	68

## Prefácio

A Quarta Revolução Industrial, também conhecida como Indústria 4.0, está transformando a manufatura através da convergência dos mundos físico e digital. Tecnologias como Internet das Coisas (IoT), Big Data, Inteligência Artificial, computação em nuvem e sistemas ciberfísicos estão criando fábricas inteligentes, cadeias de suprimentos conectadas e modelos de negócios inovadores.

Este guia descreve o Processo e o Método de Avaliação de Maturidade para a Indústria 4.0 (MA-I4.0), inspirado na família de normas ISO/IEC 33000. O MA-I4.0 foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e validado por uma consulta pública com a participação da indústria, academia e sociedade civil.

O objetivo deste guia é fornecer um framework estruturado, objetivo e replicável para que organizações industriais possam:

- Avaliar seu nível atual de prontidão para a Indústria 4.0;

- Identificar lacunas e oportunidades de melhoria;

- Priorizar investimentos em tecnologias e processos;

- Desenvolver um roadmap de transformação digital, e;

- Monitorar o progresso ao longo do tempo.

## 1. Visão Geral

O Processo de avaliação proposto visa medir a maturidade de uma organização industrial em relação à estrutura do MA-I4.0. Sobre os benefícios e a aplicabilidade das avaliações, podemos destacar:

### 1.1 Benefícios da Avaliação

- Diagnóstico Objetivo: Aferir o nível de maturidade da organização em uma escala padronizada de 0 a 6.

- Visão Holística: Avaliar 16 dimensões distribuídas em 3 blocos sócio-técnicos (Processo, Tecnologia e Organização).

- Identificação de Lacunas: Detectar áreas críticas (dimensões) que necessitam de maior atenção e investimentos.

- Priorização de Investimentos: Orientar decisões sobre onde alocar recursos para maximizar resultados.

- Benchmarking: Permitir comparações entre diferentes unidades organizacionais ou ao longo do tempo.

- Roadmap de Transformação: Apoiar a definição de um plano estruturado de evolução.

- Engajamento de Stakeholders: Criar uma linguagem comum para discussão sobre Indústria 4.0.

### 1.2 Aplicabilidade

As avaliações no contexto da MA-I4.0 são aplicáveis a qualquer indústria engajada em iniciativas de transformação digital.  Elas  permitem a avaliação e comparações sob diferentes perspectivas. Dentre elas podemos destacar:

- Setores industriais: Por exemplo, eletroeletrônicos, farmacêutico, automotivo, e outros setores de manufatura de bens;

- Portes de organização: Desde pequenas e médias empresas até grandes corporações multinacionais;

- Níveis de maturidade: Organizações em qualquer estágio de transformação digital, desde iniciantes até avançadas;

- Escopo de avaliação: Pode ser aplicado a uma planta industrial específica, a uma unidade de negócio ou  organização como um todo.

## 2. Objetivo e Escopo

### 2.1 Objetivo

Este documento descreve o Processo e o Método de Avaliação MA-I4.0, definidos de forma a:

- Permitirem a avaliação objetiva e sistemática das capacidades da organização em relação ao framework  MA-I4.0;

- Permitirem a atribuição de um Índice de Maturidade I4.0 com base no resultado da avaliação;

- Serem aplicáveis a indústrias de bens, por exemplo, eletroeletrônicos, farmacêutica e automotivo, etc.;

- Fornecer um método replicável e auditável de avaliação;

- Gerar evidências documentadas que suportem os resultados da avaliação.

### 2.2 Escopo

O escopo deste guia é cobrir e explicitar o seguinte escopo:

- O processo completo de avaliação, desde o planejamento até a documentação dos resultados;

- A estrutura do framework MA-I4.0 com seus três blocos, 8 pilares e 16 dimensões;

- Os critérios detalhados para atribuição de níveis de maturidade (0 a 6) para cada dimensão;

- O método de cálculo do índice final de maturidade através de uma ponderação das dimensões;

- Modelos de documentos, questionários e relatórios.

- Exemplos práticos e casos de uso

Este guia não cobre:

- A implementação de tecnologias ou processos de Indústria 4.0;

- Consultoria específica sobre soluções tecnológicas, e;

- Certificação formal de maturidade I4.0.

## 3. Termos e Definições

Para os propósitos deste guia, aplicam-se os seguintes termos e definições:

### 3.1 Termos Gerais

Indústria 4.0: Paradigma de manufatura que integra tecnologias digitais avançadas, sistemas ciber-físicos, Internet das Coisas e análise de dados para criar fábricas inteligentes e cadeias de valor conectadas.

Maturidade: Grau de efetividade e eficiência com que uma organização implementa e utiliza processos, tecnologias e práticas relacionadas à Indústria 4.0.

Avaliação: Processo repetível e sistemático de examinar e julgar o nível de maturidade de uma organização em relação a critérios estabelecidos.

Evidência Objetiva: Dados que suportam a existência ou veracidade de algo, podendo ser obtidos através de observação, artefatos, medição, teste ou outros meios.

### 3.2 Termos do Framework  MA-I4.0

Bloco: Agrupamento de mais alto nível que representa uma área fundamental da transformação digital do ponto de vista sócio-técnico. O  MA-I4.0 possui 3 blocos: Processo, Tecnologia e Organização.

Pilar: Uma segmentação conceitual de nível intermediário dentro de um bloco, representando subdivisões facilmente observáveis, nas quais as empresas devem focar para se tornarem organizações preparadas para a Indústria 4.0. O MA-I4.0 possui 8 pilares.

Dimensão: Área de avaliação específica dentro de um pilar, representando o constructo ou uma variável mensurável. O MA-I4.0  possui 16 dimensões.

Capacidade: São medidas que visam qualitativamente caracterizar e operacionalizar as dimensões. O MA-I4.0  possui 27 capacidades. Uma capacidade é avaliada por uma ou mais questões em uma escala ordinal de 0 a 6.

Nível de Maturidade: Grau de evolução de uma dimensão, medido em uma escala de 0 (inexistente) a 6 (adaptativo).

Índice MA-I4.0: Valor numérico final que representa o nível geral de maturidade 4.0 da organização, calculado através de média ponderada das dimensões.

### 3.3 Termos do Processo de Avaliação

Avaliador Líder: Profissional responsável por planejar, conduzir e documentar a avaliação de maturidade.

Equipe de Avaliação: Grupo de profissionais que conduz a avaliação, liderado pelo Avaliador Líder.

Patrocinador: Executivo da organização avaliada que autoriza e apoia a realização da avaliação.

Participante: Profissional da organização avaliada que fornece informações durante a avaliação.

Escopo da Avaliação: Definição clara dos limites organizacionais, geográficos e funcionais da avaliação.

Plano de Avaliação: Documento que descreve como a avaliação será conduzida, incluindo cronograma, recursos e métodos.

Relatório de Avaliação: Documento que apresenta os resultados da avaliação, incluindo o índice MA-I4.0, pontuações por dimensão e recomendações.

## 4. Visão Geral do Processo de Avaliação

O Processo de avaliação MA-I4.0 é estruturado em quatro subprocessos principais, inspirados na norma ISO/IEC 33020:

### 4.1 Diagrama do Processo

Figura 1. Processo de Avaliação MA-I4.0

### 4.2 Descrição de Alto Nível dos Subprocessos

#### Subprocesso 1: Preparar a Avaliação

Objetivo: Planejar e organizar todos os aspectos da avaliação.

Atividades principais:

- Definir o escopo da avaliação

- Identificar os participantes

- Elaborar o plano de avaliação

- Preparar os instrumentos de coleta de dados

- Comunicar o processo aos stakeholders

Produtos gerados:

- Plano de Avaliação

- Cronograma de atividades

- Lista de participantes

- Questionários e checklists

#### Subprocesso 2: Realizar Avaliação Inicial

Objetivo: Coletar informações preliminares e realizar uma primeira análise.

Atividades principais:

- Conduzir entrevistas iniciais

- Aplicar questionários

- Revisar documentação existente

- Realizar observações in loco

- Consolidar informações coletadas

Produtos gerados:

- Registros de entrevistas

- Questionários preenchidos

- Lista de evidências coletadas

- Relatório preliminar de achados

#### Subprocesso 3: Realizar Avaliação Final

Objetivo: Validar as informações coletadas e atribuir os níveis de maturidade.

Atividades principais:

- Validar evidências com participantes

- Atribuir níveis de maturidade às 16 dimensões

- Calcular o índice MA-I4.0

- Identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria

- Elaborar recomendações

Produtos gerados:

- Matriz de avaliação preenchida

- Índice MA-I4.0 calculado

- Lista de pontos fortes

- Lista de oportunidades de melhoria

#### Subprocesso 4: Documentar Resultados

Objetivo: Formalizar e comunicar os resultados da avaliação.

Atividades principais:

- Elaborar o relatório final de avaliação

- Preparar apresentação executiva

- Revisar e aprovar o relatório

- Apresentar resultados aos stakeholders

- Arquivar documentação da avaliação

Produtos gerados:

- Relatório Final de Avaliação

- Apresentação executiva

- Relatório de Recomendações

- Armazenamento da Documentação

- Divulgação de Resultados

## 5. Descrição Detalhada do Processo de Avaliação

### 5.1 Subprocesso 1: Preparar a Realização da Avaliação

#### 5.1.1 Atividade 1.1: Estabelecer o Compromisso para a Avaliação

Objetivo: Obter o comprometimento formal da organização para a realização da avaliação.

Tarefas:

Tarefa 1.1.1: Identificar o Patrocinador da Avaliação

- Identificar o executivo que autorizará e apoiará a avaliação

- Garantir que o patrocinador tenha autoridade e influência adequadas

- Documentar o comprometimento formal

Critérios de Entrada:

- Interesse da organização em avaliar sua maturidade I4.0

Critérios de Saída:

- Patrocinador identificado e comprometido

- Carta de compromisso assinada

Tarefa 1.1.2: Definir o Propósito e Escopo da Avaliação

- Definir claramente por que a avaliação está sendo realizada

- Estabelecer os limites organizacionais (unidades, departamentos)

- Estabelecer os limites geográficos (plantas, localizações)

- Estabelecer os limites funcionais (processos, sistemas)

- Definir se a avaliação será completa (16 dimensões) ou parcial

Critérios de Entrada:

- Patrocinador comprometido

Critérios de Saída:

- Documento de escopo aprovado

- Limites da avaliação claramente definidos

Tarefa 1.1.3: Definir Restrições da Avaliação

- Identificar restrições de tempo (prazo para conclusão)

- Identificar restrições de orçamento

- Identificar restrições de acesso (áreas restritas, informações confidenciais)

- Identificar restrições de recursos (disponibilidade de pessoas)

Critérios de Entrada:

- Escopo definido

Critérios de Saída:

- Lista de restrições documentada

- Plano de mitigação de restrições elaborado

#### 6.1.2 Atividade 1.2: Selecionar e Preparar a Equipe de Avaliação

Objetivo: Formar uma equipe competente para conduzir a avaliação.

Tarefas:

Tarefa 1.2.1: Selecionar o Avaliador Líder

- Identificar profissional com conhecimento em Indústria 4.0

- Verificar experiência em avaliações de maturidade

- Verificar habilidades de liderança e comunicação

- Formalizar a designação

Critérios de Entrada:

- Necessidade de avaliação estabelecida

Critérios de Saída:

- Avaliador Líder designado

Tarefa 1.2.2: Selecionar Avaliadores Adicionais

- Determinar o tamanho necessário da equipe com base no escopo

- Identificar profissionais com conhecimentos complementares

- Garantir cobertura de conhecimento nos blocos áreas de Processo, Tecnologia e Organizacional

- Formalizar as designações

Critérios de Entrada:

- Avaliador Líder designado

- Escopo da avaliação definido

Critérios de Saída:

- Equipe de avaliação completa

- Papéis e responsabilidades definidos

Tarefa 1.2.3: Preparar a Equipe de Avaliação

- Realizar reunião de alinhamento da equipe

- Revisar o framework MA-I4.0 e os critérios de avaliação

- Revisar o Processo de avaliação

- Distribuir materiais de referência

- Esclarecer dúvidas

Critérios de Entrada:

- Equipe de avaliação selecionada

Critérios de Saída:

- Equipe alinhada e preparada

- Materiais de referência distribuídos

#### 5.1.3 Atividade 1.3: Elaborar o Plano de Avaliação

Objetivo: Documentar como a avaliação será conduzida.

Tarefas:

Tarefa 1.3.1: Identificar os Participantes da Avaliação

- Identificar gestores e profissionais-chave em cada área

- Garantir representação de todas as áreas relevantes ao escopo

- Verificar disponibilidade dos participantes

- Obter compromisso de participação

Critérios de Entrada:

- Escopo da avaliação definido

Critérios de Saída:

- Lista de participantes elaborada

- Compromisso de participação obtido

Tarefa 1.3.2: Definir Métodos de Coleta de Dados

- Selecionar métodos apropriados (entrevistas, questionários, observação, análise documental)

- Definir quando cada método será utilizado

- Preparar instrumentos de coleta (roteiros de entrevista, questionários)

Critérios de Entrada:

- Escopo e participantes definidos

Critérios de Saída:

- Métodos de coleta definidos

- Instrumentos preparados

Tarefa 1.3.3: Elaborar o Cronograma da Avaliação

- Definir datas para cada atividade do Processo

- Alocar tempo adequado para cada entrevista/atividade

- Considerar disponibilidade dos participantes

- Incluir marcos e entregas

- Obter aprovação do patrocinador

Critérios de Entrada:

- Participantes e métodos definidos

Critérios de Saída:

- Cronograma elaborado e aprovado

Tarefa 1.3.4: Consolidar o Plano de Avaliação

- Documentar todos os elementos do planejamento

- Incluir: escopo, objetivos, equipe, participantes, métodos, cronograma, restrições

- Revisar o plano com a equipe de avaliação

- Obter aprovação do patrocinador

Critérios de Entrada:

- Todos os elementos do planejamento definidos

Critérios de Saída:

- Plano de Avaliação completo e aprovado

#### 5.1.4 Atividade 1.4: Comunicar a Avaliação

Objetivo: Informar os stakeholders sobre a avaliação e obter seu engajamento.

Tarefas:

Tarefa 1.4.1: Preparar Material de Comunicação

- Elaborar apresentação sobre a avaliação

- Preparar FAQ (perguntas frequentes)

- Preparar comunicados para diferentes públicos

Critérios de Entrada:

- Plano de Avaliação aprovado

Critérios de Saída:

- Material de comunicação preparado

Tarefa 1.4.2: Realizar Reunião de Abertura

- Convocar reunião com patrocinador e principais stakeholders

- Apresentar o propósito, escopo e Processo da avaliação

- Esclarecer expectativas

- Responder perguntas

- Obter comprometimento

Critérios de Entrada:

- Material de comunicação preparado

Critérios de Saída:

- Reunião de abertura realizada

- Stakeholders informados e engajados

Tarefa 1.4.3: Comunicar aos Participantes

- Enviar convites formais aos participantes

- Fornecer informações sobre o Processo

- Informar datas e horários das atividades

- Esclarecer o que será esperado deles

Critérios de Entrada:

- Reunião de abertura realizada

Critérios de Saída:

- Participantes informados e preparados

### 5.2 Subprocesso 2: Realizar a Avaliação Inicial

#### 5.2.1 Atividade 2.1: Coletar Informações Documentais

Objetivo: Obter informações preliminares através de documentos existentes.

Tarefas:

Tarefa 2.1.1: Solicitar Documentação Relevante

- Elaborar lista de documentos necessários

- Solicitar formalmente à organização

- Estabelecer prazo para fornecimento

Documentos típicos solicitados:

- Organogramas

- Descrições de Processos

- Diagramas de arquitetura de TI/OT

- Políticas e procedimentos

- Planos estratégicos

- Relatórios de desempenho

- Inventários de tecnologias

Critérios de Entrada:

- Plano de Avaliação aprovado

Critérios de Saída:

- Documentação solicitada e recebida

Tarefa 2.1.2: Analisar a Documentação

- Revisar cada documento recebido

- Extrair informações relevantes para cada dimensão do MA-I4.0

- Identificar evidências de práticas implementadas

- Identificar lacunas de informação

- Preparar perguntas para entrevistas

Critérios de Entrada:

- Documentação recebida

Critérios de Saída:

- Análise documental concluída

- Perguntas para entrevistas preparadas

#### 5.2.2 Atividade 2.2: Conduzir Entrevistas e Observações

Objetivo: Coletar informações através de interação direta com os participantes.

Tarefas:

Tarefa 2.2.1: Realizar Entrevistas Estruturadas

- Conduzir entrevistas conforme cronograma

- Utilizar roteiros preparados

- Fazer perguntas sobre cada dimensão relevante ao entrevistado

- Registrar respostas de forma estruturada

- Solicitar evidências adicionais quando necessário

Critérios de Entrada:

- Cronograma de entrevistas estabelecido

- Roteiros preparados

Critérios de Saída:

- Entrevistas realizadas

- Registros de entrevistas documentados

Tarefa 2.2.2: Aplicar Questionários

- Distribuir questionários aos participantes

- Fornecer instruções claras de preenchimento

- Estabelecer prazo para devolução

- Acompanhar o preenchimento

- Coletar questionários preenchidos

Critérios de Entrada:

- Questionários preparados

- Participantes identificados

Critérios de Saída:

- Questionários preenchidos e coletados

Tarefa 2.2.3: Realizar Observações In Loco

- Visitar áreas operacionais (chão de fábrica, escritórios)

- Observar processos em execução

- Verificar tecnologias implementadas

- Observar práticas de trabalho

- Registrar observações com fotos (quando permitido)

Critérios de Entrada:

- Autorização para visitas obtida

- Cronograma de visitas estabelecido

Critérios de Saída:

- Observações realizadas

- Registros de observações documentados

#### 5.2.3 Atividade 2.3: Consolidar Informações Coletadas

Objetivo: Organizar e estruturar todas as informações coletadas.

Tarefas:

Tarefa 2.3.1: Organizar Evidências por Dimensão

- Criar uma matriz de evidências

- Classificar cada evidência coletada por dimensão do MA-I4.0

- Identificar múltiplas evidências para a mesma dimensão

- Identificar dimensões com evidências insuficientes

Critérios de Entrada:

- Todas as atividades de coleta concluídas

Critérios de Saída:

- Matriz de evidências elaborada

Tarefa 2.3.2: Realizar Análise Preliminar

- Revisar evidências para cada dimensão

- Fazer uma avaliação preliminar do nível de maturidade

- Identificar inconsistências ou lacunas

- Preparar lista de questões a esclarecer

Critérios de Entrada:

- Matriz de evidências elaborada

Critérios de Saída:

- Análise preliminar concluída

- Lista de questões a esclarecer preparada

Tarefa 2.3.3: Elaborar Relatório Preliminar

- Documentar achados preliminares

- Incluir avaliações preliminares por dimensão

- Incluir lista de questões a esclarecer

- Incluir lista de evidências adicionais necessárias

Critérios de Entrada:

- Análise preliminar concluída

Critérios de Saída:

- Relatório preliminar elaborado

### 5.3 Subprocesso 3: Realizar a Avaliação Final

#### 5.3.1 Atividade 3.1: Validar Informações Coletadas

Objetivo: Garantir a precisão e completude das informações.

Tarefas:

Tarefa 3.1.1: Esclarecer Questões Pendentes

- Agendar reuniões de esclarecimento

- Apresentar questões identificadas

- Obter respostas e evidências adicionais

- Registrar esclarecimentos

Critérios de Entrada:

- Relatório preliminar elaborado

- Lista de questões a esclarecer

Critérios de Saída:

- Questões esclarecidas

- Evidências adicionais coletadas

Tarefa 3.1.2: Validar Achados com Participantes

- Apresentar achados preliminares aos participantes

- Solicitar confirmação ou correção

- Resolver discrepâncias

- Obter concordância sobre os fatos

Critérios de Entrada:

- Questões esclarecidas

Critérios de Saída:

- Achados validados pelos participantes

#### 5.3.2 Atividade 3.2: Atribuir Níveis de Maturidade

Objetivo: Determinar o nível de maturidade de cada dimensão.

Tarefas:

Tarefa 3.2.1: Avaliar Cada Dimensão Individualmente

- Para cada uma das 16 dimensões:

  - Revisar todas as evidências coletadas

  - Comparar com os critérios de cada nível (0 a 6)

  - Determinar o nível que melhor descreve a situação atual

  - Documentar a justificativa da avaliação

  - Identificar evidências-chave que suportam a avaliação

Critérios de Entrada:

- Achados validados

- Critérios de níveis de maturidade disponíveis

Critérios de Saída:

- Nível de maturidade atribuído a cada dimensão

- Justificativas documentadas

Tarefa 3.2.2: Revisar Consistência das Avaliações

- Revisar todas as 16 avaliações em conjunto

- Verificar consistência entre dimensões relacionadas

- Identificar e resolver inconsistências

- Obter consenso da equipe de avaliação

Critérios de Entrada:

- Todas as dimensões avaliadas

Critérios de Saída:

- Avaliações consistentes e consensuadas

#### 5.3.3 Atividade 3.3: Calcular o Índice MA-I4.0

Objetivo: Calcular o índice geral de maturidade da organização.

Tarefas:

Tarefa 3.3.1: Calcular Médias dos Pilares

- Para cada um dos 8 pilares:

  - Somar as notas das dimensões do pilar

  - Dividir pelo número de dimensões

  - Registrar a média do pilar

Critérios de Entrada:

- Níveis de todas as dimensões atribuídos

Critérios de Saída:

- Médias dos 8 pilares calculadas

Tarefa 3.3.2: Calcular Médias dos Blocos

- Para cada um dos 3 blocos:

  - Somar as médias dos pilares do bloco

  - Dividir pelo número de pilares

  - Registrar a média do bloco

Critérios de Entrada:

- Médias dos pilares calculadas

Critérios de Saída:

- Médias dos 3 blocos calculadas

Tarefa 3.3.3: Calcular o Índice MA-I4.0 Final

- Calcular a média aritmética das dimensões

- Registrar o índice MA-I4.0 final (0 a 6)

- Classificar o nível geral de maturidade

Critérios de Entrada:

- Médias dos dimensões calculadas

Critérios de Saída:

- Índice MA-I4.0 final calculado

- Nível geral de maturidade determinado

#### 5.3.4 Atividade 3.4: Identificar Pontos Fortes e Oportunidades

Objetivo: Analisar os resultados e gerar insights.

Tarefas:

Tarefa 3.4.1: Identificar Pontos Fortes

- Identificar dimensões com níveis mais altos

- Identificar práticas exemplares observadas

- Documentar fatores que contribuem para o sucesso

- Identificar capacidades e dimensões que podem ser alavancadas

Critérios de Entrada:

- Índice MA-I4.0 calculado

Critérios de Saída:

- Lista de pontos fortes documentada

Tarefa 3.4.2: Identificar Oportunidades de Melhoria

- Identificar dimensões com níveis mais baixos

- Identificar lacunas críticas

- Priorizar oportunidades por impacto e viabilidade

- Identificar dependências entre melhorias

Critérios de Entrada:

- Índice MA-I4.0 calculado

Critérios de Saída:

- Lista de oportunidades de melhoria documentada

Tarefa 3.4.3: Elaborar Recomendações

- Desenvolver recomendações específicas e acionáveis

- Priorizar recomendações (curto, médio, longo prazo)

- Estimar esforço e recursos necessários

- Identificar ganhos rápidos

Critérios de Entrada:

- Pontos fortes e oportunidades identificados

Critérios de Saída:

- Recomendações elaboradas e priorizadas

### 5.4 Subprocesso 4: Documentar os Resultados da Avaliação

#### 5.4.1 Atividade 4.1: Elaborar o Relatório Final

Objetivo: Documentar formalmente os resultados da avaliação.

Tarefas:

Tarefa 4.1.1: Estruturar o Relatório

- Utilizar o modelo de relatório padrão (APÊNDICE C)

- Incluir todas as seções obrigatórias

- Organizar informações de forma lógica e clara

Critérios de Entrada:

- Todos os resultados da avaliação disponíveis

Critérios de Saída:

- Estrutura do relatório definida

Tarefa 4.1.2: Redigir o Relatório

- Redigir sumário executivo

- Documentar metodologia utilizada

- Apresentar resultados por dimensão

- Apresentar índice MA-I4.0 e interpretação

- Documentar pontos fortes e oportunidades

- Apresentar recomendações

- Incluir gráficos e visualizações

Critérios de Entrada:

- Estrutura do relatório definida

Critérios de Saída:

- Relatório redigido

Tarefa 4.1.3: Revisar e Aprovar o Relatório

- Revisar o relatório pela equipe de avaliação

- Corrigir erros e inconsistências

- Obter aprovação do Avaliador Líder

- Finalizar o documento

Critérios de Entrada:

- Relatório redigido

Critérios de Saída:

- Relatório final aprovado

#### 5.4.2 Atividade 4.2: Apresentar os Resultados

Objetivo: Comunicar os resultados aos stakeholders.

Tarefas:

Tarefa 4.2.1: Preparar Apresentação Executiva

- Criar apresentação resumida dos resultados

- Focar em insights e recomendações

- Preparar visualizações impactantes

- Antecipar perguntas

Critérios de Entrada:

- Relatório final aprovado

Critérios de Saída:

- Apresentação executiva preparada

Tarefa 4.2.2: Realizar Reunião de Apresentação

- Agendar reunião com patrocinador e stakeholders-chave

- Apresentar os resultados

- Responder perguntas

- Discutir próximos passos

- Obter feedback

Critérios de Entrada:

- Apresentação executiva preparada

Critérios de Saída:

- Resultados apresentados

- Feedback coletado

Tarefa 4.2.3: Entregar o Relatório Final

- Entregar formalmente o relatório ao patrocinador

- Distribuir cópias conforme acordado

- Disponibilizar versão digital

Critérios de Entrada:

- Reunião de apresentação realizada

Critérios de Saída:

- Relatório final entregue

#### 5.4.3 Atividade 4.3: Arquivar a Documentação

Objetivo: Preservar a documentação da avaliação para referência futura.

Tarefas:

Tarefa 4.3.1: Organizar a Documentação

- Compilar todos os artefatos da avaliação

- Organizar em estrutura lógica

- Incluir: plano, evidências, registros, relatórios

- Gerar um pacote de artefatos da avaliação

- Obter hash criptográfico do pacote de artefatos

- Disponibilizar informações públicas da avaliação

Critérios de Entrada:

- Avaliação concluída

Critérios de Saída:

- Documentação organizada

Tarefa 4.3.2: Arquivar a Documentação

- Armazenar em local seguro e acessível

- Garantir backup adequado

- Aplicar/Definir período de retenção (não inferior a 5 anos)

- Documentar localização do arquivo

Critérios de Entrada:

- Documentação organizada

Critérios de Saída:

- Documentação arquivada

## 6. Papéis e Responsabilidades

### 6.1 Avaliador Líder

Descrição: Profissional responsável por planejar, conduzir e documentar a avaliação de maturidade I4.0.

Responsabilidades:

- Elaborar o plano de avaliação

- Liderar a equipe de avaliação

- Coordenar todas as atividades do processo

- Garantir a qualidade e objetividade da avaliação

- Tomar decisões finais sobre níveis de maturidade

- Elaborar e aprovar o relatório final

- Apresentar resultados aos stakeholders

Competências requeridas:

- Conhecimento profundo do framework MA-I4.0

- Conhecimento de tecnologias e processos de Indústria 4.0

- Experiência em avaliações de maturidade ou auditorias

- Habilidades de liderança e gestão de equipes

- Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita

- Capacidade analítica e pensamento crítico

- Imparcialidade e objetividade

### 6.2 Avaliador

Descrição: Membro da equipe de avaliação que apoia o Avaliador Líder na condução da avaliação.

Responsabilidades:

- Participar do planejamento da avaliação

- Coletar informações e evidências

- Conduzir entrevistas e observações

- Analisar documentação

- Contribuir para a atribuição de níveis de maturidade

- Apoiar na elaboração do relatório

Competências requeridas:

- Conhecimento do framework  MA-I4.0

- Conhecimento em uma ou mais áreas (Processo, Tecnologia, Organização)

- Experiência em avaliações ou auditorias (desejável)

- Boas habilidades de comunicação

- Capacidade analítica

- Imparcialidade e objetividade

### 6.3 Patrocinador

Descrição: Executivo da organização avaliada que autoriza e apoia a realização da avaliação.

Responsabilidades:

- Autorizar a realização da avaliação

- Definir o escopo e objetivos

- Alocar recursos necessários

- Garantir acesso da equipe de avaliação

- Apoiar o engajamento dos participantes

- Receber e revisar os resultados

- Decidir sobre ações de melhoria

Competências requeridas:

- Autoridade organizacional adequada

- Compreensão da importância da Indústria 4.0

- Compromisso com a transformação digital

### 6.4 Participante

Descrição: Profissional da organização avaliada que fornece informações durante a avaliação.

Responsabilidades:

- Participar de entrevistas conforme agendado

- Responder questionários

- Fornecer documentação e evidências

- Esclarecer dúvidas da equipe de avaliação

- Validar achados preliminares

Competências requeridas:

- Conhecimento da área/Processo que representa

- Disponibilidade para participar

- Honestidade e transparência

### 6.5 Coordenador Interno

Descrição: Profissional da organização avaliada que facilita a logística da avaliação.

Responsabilidades:

- Servir como ponto de contato principal

- Facilitar o acesso da equipe de avaliação

- Agendar entrevistas e reuniões

- Providenciar documentação solicitada

- Resolver questões logísticas

- Comunicar internamente sobre a avaliação

Competências requeridas:

- Conhecimento da organização

- Boas habilidades de comunicação e coordenação

- Capacidade de mobilizar recursos

## 7. Framework MA-I4.0: Estrutura Completa

### 7.1 Visão Geral do Framework

O framework MA-I4.0 foi desenvolvido para ajudar empresas de manufatura a avaliar sua atual prontidão para a Indústria 4.0 e ajudar a desenvolver um roadmap de transformação digital. O framework identifica 3 blocos (ou áreas) de construção fundamentais que qualquer fábrica ou planta deve considerar para se transformar em uma organização preparada para a Indústria 4.0.

### 7.2 Blocos do  Framework MA-I4.0

#### 7.2.1 Processo

Definição: O bloco de Processo abrange a integração de processos dentro das operações da empresa, ao longo da cadeia de suprimentos e através do ciclo de vida do produto.

Importância: Para maximizar valor, a tecnologia deve sempre ser aplicada em conjunto com processos efetivos e bem desenhados. Usar tecnologia para digitalizar um processo mal desenhado resultará apenas em um processo digital mal desenhado. Por outro lado, aplicar tecnologia a um processo bem desenvolvido aumentará sua eficiência e permitirá a criação de valor.

Foco: A Indústria 4.0 expandiu o conceito de melhoria de processos para focar na integração de processos dentro das operações da empresa (Operação), cadeia de suprimentos (Cadeia de Suprimentos) e ciclo de vida do produto (Ciclo de Vida de Produto). À medida que os processos se tornam integrados, eles convergem em um sistema unificado onde dados são compartilhados, processados e integrados através das camadas de gestão de produto, produção e empresa da organização.

#### 7.2.2 Tecnologia

Definição: O bloco de Tecnologia abrange as tecnologias digitais que habilitam a Indústria 4.0, incluindo automação, conectividade e inteligência.

Importância: O avanço tecnológico tem sido a pedra angular das últimas três grandes revoluções industriais. A descoberta da energia a vapor possibilitou a primeira revolução industrial, enquanto inovações em energia elétrica catalisaram a segunda. De forma similar, a Indústria 3.0 foi impulsionada pelo advento da eletrônica e Tecnologia da Informação (TI), que permitiram às empresas alcançar um grau inigualável de precisão e eficiência através da automação.

Foco: A tecnologia permanece crítica na Indústria 4.0. Novas tecnologias digitais, como computação em nuvem, machine learning e Internet das Coisas (IoT), estão criando um cenário industrial hiper-conectado, onde ativos físicos e equipamentos são integrados com sistemas empresariais para permitir a constante e dinâmica troca e análise de dados. Para realizar suas ambições de Indústria 4.0, um alto grau de automação, conectividade ubíqua e sistemas inteligentes são necessários. Para refletir isso, o bloco de Tecnologia foi segmentado nos 3 pilares de Automação, Conectividade e Inteligência.

#### 7.2.3 Organização

Definição: O bloco de Organização abrange as pessoas, estruturas e sistemas de gestão que permitem à organização executar efetivamente sua estratégia de Indústria 4.0.

Importância: A organização é o terceiro bloco da Indústria 4.0. Frequentemente subestimada, a Organização desempenha um papel igualmente importante ao lado de Tecnologia e Processos. Para permanecer relevante diante da crescente competição na Indústria 4.0, as empresas devem adaptar suas estruturas organizacionais e Processos para permitir que sua força de trabalho acompanhe o ritmo.

Foco: A Indústria 4.0 demanda um foco maior em dois componentes-chave que podem afetar a efetividade de uma organização. O primeiro componente são as pessoas que compõem a organização — toda a força de trabalho desde a alta gestão até às equipes operacionais. O segundo componente são os sistemas institucionais que governam como a empresa funciona. Ambos os componentes devem ser levados em conta para colher plenamente os benefícios da Indústria 4.0. O bloco de Organização foi segmentado nos pilares de Prontidão de Talento, Estrutura e Gestão.

### 7.3 Os 8 Pilares

Na Tabela 1, há uma breve descrição dos oito pilares, indicando como estão distribuídos pelos 3 blocos do framework MA-I4.0.

Tabela 1. Os pilares distribuídos pelos 3 blocos do MA-I4.0

| Bloco | Pilar | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Processo | 1. Operação | Planejamento e execução de Processos que levam à produção de bens e serviços |
|  | 2. Cadeia de Suprimentos | Planejamento e gestão de materiais brutos e inventário ao longo da cadeia de valor |
|  | 3. Ciclo de Vida de Produto | Sequência de estágios pelos quais um produto passa desde sua concepção até sua remoção do mercado |
| Tecnologia | 4. Automação | Aplicação de tecnologia para monitorar, controlar e executar a produção e entrega de produtos e serviços |
|  | 5. Conectividade | Interconexão de equipamentos, máquinas e sistemas baseados em computador para permitir comunicação e troca de dados |
|  | 6. Inteligência | Processamento e análise de dados para otimizar Processos existentes e criar novas aplicações, produtos e serviços |
| Organização | 7. Prontidão de Talentos | Capacidade da força de trabalho de conduzir e entregar iniciativas de Indústria 4.0 |
|  | 8. Estrutura & Gestão | Sistema de regras e políticas explícitas e implícitas que determinam como papéis e responsabilidades são atribuídos, controlados e coordenados |

### 7.4 As 16 Dimensões de Avaliação

Na Tabela 2, são brevemente descritas as dimensões, bem como são indicadas as duas distribuições dentro dos pilares e blocos do framework MA-I4.0.

Tabela 2. 16 dimensões do framework MA-I4.0.

| # | Dimensão | Pilar | Bloco | Descrição Resumida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integração Vertical | Operação | Processo | Integração de Processos e sistemas através de todos os níveis hierárquicos da pirâmide de automação |
| 2 | Integração Horizontal | Cadeia de Suprimentos | Processo | Integração de Processos empresariais através da organização e com stakeholders ao longo da cadeia de valor |
| 3 | Ciclo de Vida de Produto Integrado | Ciclo de Vida de Produto | Processo | Integração de pessoas, Processos e sistemas ao longo de todo o ciclo de vida do produto |
| 4 | Automação do Chão de Fábrica | Automação | Tecnologia | Aplicação de tecnologia para monitorar, controlar e executar Processos no chão de fábrica |
| 5 | Automação Corporativa | Automação | Tecnologia | Aplicação de tecnologia para monitorar, controlar e executar Processos administrativos |
| 6 | Automação de Instalações (Facility) | Automação | Tecnologia | Aplicação de tecnologia para monitorar, controlar e executar Processos de gestão de instalações |
| 7 | Conectividade de Chão de Fábrica | Conectividade | Tecnologia | Interconexão de equipamentos, máquinas e sistemas no chão de fábrica |
| 8 | Conectividade Corporativa | Conectividade | Tecnologia | Interconexão de sistemas de TI empresariais |
| 9 | Conectividade de Instalações (Facility) | Conectividade | Tecnologia | Interconexão de equipamentos e sistemas de gestão de instalações |
| 10 | Inteligência de Chão de Fábrica | Inteligência | Tecnologia | Processamento e análise de dados do chão de fábrica para otimização e tomada de decisão |
| 11 | Inteligência Corporativa | Inteligência | Tecnologia | Processamento e análise de dados empresariais para otimização e tomada de decisão |
| 12 | Inteligência de Instalações (Facility) | Inteligência | Tecnologia | Processamento e análise de dados de instalações para otimização e tomada de decisão |
| 13 | Desenvolvimento e Aprendizado de Força de Trabalho | Prontidão de Talentos | Organização | Programas e práticas para desenvolver competências da força de trabalho em I4.0 |
| 14 | Competência de Liderança | Prontidão de Talentos | Organização | Capacidade da liderança de conduzir a transformação I4.0 |
| 15 | Colaboração inter e intra-organização | Estrutura & Gestão | Organização | Estruturas e práticas que facilitam a colaboração interna e externa |
| 16 | Estratégia & Governança | Estrutura & Gestão | Organização | Estratégia formal e estrutura de governança para I4.0 |

## 8. Método de Cálculo do Índice de Maturidade

### 8.1 Visão Geral do Método

O cálculo do índice de maturidade MA-I4.0 (idx4.0) é realizado através da média aritmética das dimensões.

### 8.2 Passo 1: Avaliar Cada Capacidade (0 a 6)

Neste passo, cada capacidade é avaliada por um conjunto de questões em que os itens de respostas são valorados em uma escala crescente que varia de 0 a 6. Os valores do nível em cada uma das respostas são utilizados como valores para se obter uma média aritmética dessas respostas, resultando na Nota da Capacidade (NC).

A Escala de Níveis é indicada a seguir, bem como a taxonomia de conceitos que podem definir um determinado nível.

- Nível 0: Inexistente / Indefinido / Nenhum

- Nível 1: Inicial / Definido / Básico / Conectado / Computadorizado

- Nível 2: Gerenciado / Digital / Avançado / Interoperável / Visível

- Nível 3: Definido / Integrado /  Interoperável e Seguro / Medido

- Nível 4: Diagnosticável / Automatizado / Flexível / Escalável

- Nível 5: Inteligente / Real-Time / Preditivo

- Nível 6: Otimizado / Adaptativo

Nota: A nomenclatura específica dos níveis varia conforme a dimensão. Consulte o APÊNDICE A para os critérios detalhados de cada nível para cada dimensão.

### 8.3 Passo 2: Calcular a Média de Cada Dimensão

Cada uma das 16 dimensões é avaliada individualmente por um conjunto de questões relacionadas. A Média da Dimensão (MD) é calculada como a média aritmética das notas dessas questões.

Fórmula:

Onde:

- MDj = Média da j-ésima dimensão

- Qi = Nota da i-ésima questão da j-ésima dimensão

- nj = Número de questões da dimensão j-ésima dimensão

Atenção: Todas as médias das dimensões devem ser calculadas obedecendo as regras de arredondamentos para duas (2) casas decimais.

### 8.4 Passo 4: Calcular o Índice MA-I4.0

O Índice MA-I4.0 (idx4.0) é calculado como a média aritmética das médias das dimensões. Nesse caso, cada dimensão tem contribuição de 1/16 (6.25%) no índice final e os pesos atribuídos a cada bloco podem ser calculados, multiplicando o número de dimensões contidas em cada bloco por essa contribuição.  Assim, os pesos de cada bloco na construção do índice final são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 3. Pesos atribuídos a cada bloco devido as suas dimensões.

| Bloco | Peso | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Processo | 18,75% (0,1875) | Processos bem desenhados são fundamentais para o sucesso |
| Tecnologia | 56,25% (0,5625) | Tecnologia é o principal habilitador da I4.0 |
| Organização | 25% (0,25) | Pessoas e estruturas são críticas para sustentabilidade |
| Total | 100% (1,00) |  |

Nota: Em avaliações ad-hoc, os pesos podem ser ajustados conforme o contexto específico da organização ou indústria, desde que a soma seja sempre 1,00 (100%). Entretanto, para efeitos de avaliações e benchmarkings oficiais, deve-se sempre adotar os pesos apresentados na Tabela 3.

Fórmula:

Onde:

- MDj = Média da j-ésima Dimensão

Atenção: O índice idx4.0 deve ser calculado obedecendo as regras de arredondamentos para duas (2) casas decimais.

Exemplo:

Tabela 4. Exemplo de médias das dimensões.

Desta forma:

idx4.0 = ( 3,00 + 2,00 + 3,00 + 3,00 + 2,00 + 2,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 2,00 + 3,00 + 2,00 + 3,00 + 2,00 + 2,00) /16 = 2,56

idx4.0  =  2,56

### 9.6 Interpretação do Índice Final

O índice idx4.0 final varia de 0,00 a 6,00 e deve ser interpretado conforme os níveis de maturidade descritos na Tabela 5, a seguir:

Tabela 5. Relação entre as faixas do índice idx4.0 e o nível de maturidade.

| Faixa do Índice (idx4.0) | Nível de Maturidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 0,00 - 1,00 | Nível 1: Incipiente | A organização está nos estágios iniciais da jornada I4.0. Processos são majoritariamente manuais ou ad-hoc, tecnologias digitais são limitadas, e não há estratégia formal de I4.0. |
| 1,01 - 2,00 | Nível 2: Em Desenvolvimento | A organização iniciou sua jornada I4.0. Alguns processos estão definidos e digitalizados, tecnologias básicas estão implementadas, e há consciência sobre I4.0 na liderança. |
| 2,01 - 3,00 | Nível 3: Padronizado | A organização tem processos bem definidos e sistemas digitais implementados. Há integração inicial entre sistemas, e a organização possui uma estratégia de I4.0 em desenvolvimento. |
| 3,01 - 4,00 | Nível 4: Integrado | A organização possui processos integrados e sistemas automatizados. Há conectividade entre sistemas e dados fluem através da organização. A estratégia de I4.0 está sendo executada ativamente. |
| 4,01 - 5,00 | Nível 5: Otimizado | A organização possui processos e sistemas altamente integrados e automatizados. Utiliza análise de dados avançada para otimização contínua. A cultura de I4.0 está estabelecida. |
| 5,01 - 6,00 | Nível 6: Adaptativo | A organização é líder em I4.0. Possui sistemas autônomos e adaptativos, utiliza, por exemplo, IA e machine learning extensivamente, e inova continuamente em produtos e Processos. |

Interpretação Final: A organização está no Nível 3: Padronizado, com um índice idx4.0 de 2,56. Possui processos bem definidos e sistemas digitais implementados, com integração inicial entre sistemas.

### 8.7 Visualização dos Resultados

Além dos cálculos usados para se chegar ao índice idx4.0, os resultados da avaliação devem ser apresentados através de múltiplas visualizações para facilitar sua compreensão. Dessa forma, as seções a seguir trazem algumas orientações.

#### 8.7.1 Gráfico Radar

Embora não sejam diretamente utilizados para o cálculo do índice idx4.0 de uma organização, a utilização de gráficos radar com as médias para os três blocos ou os 8 pilares permite visualizar rapidamente os pontos fortes e fracos da organização.

Desse modo, em avaliações oficiais é requerido que o avaliador apresente a visualização desses resultados à organização avaliada.

Exemplos:

Figura 2. Gráficos radar para os pilares do exemplo da Tabela 4.

Da ilustração acima, podemos concluir, por exemplo, que as principais deficiências da organização avaliada são nas dimensões “Cadeia de Suprimentos” e “Estrutura e Gestão”. Já em termos dos blocos sócio-técnicos, podemos dizer que o bloco “Organização” é o mais atrasado.

Figura 3. Gráfico radar para os blocos do exemplo da Tabela 4.

#### 8.7.2 Gráfico de Barras por Dimensão

Por outro lado, mostrar as MDs das 16 dimensões, diretamente relacionadas ao índice idx4.0, em um gráfico de barras permite identificar rapidamente as dimensões mais e menos maduras. Em avaliações e benchmarkings oficiais, também é requerido que o avaliador apresente tal resultado.

Figura 4. Gráfico das dimensões.

### 8.8 Dados de Suporte Usados nos Gráficos

Os dados utilizados na construção do gráficos também devem ser formatados e apresentados em tabelas, como nos exemplos a seguir, para conferência da organização avaliada. Considerando os dados da Tabela 4 e os gráficos das Figuras 2, 3 e 4, temos os exemplos das Tabelas 6 e 7.

Tabela 6. Dados de Suporte a Gráficos: Médias dos Pilares

| Pilar | Dimensões | Cálculo | Média |
| --- | --- | --- | --- |
| Operação | 1 | 3,00 / 1 | 3,00 |
| Cadeia de Suprimentos | 2 | 2,00 / 1 | 2,00 |
| Ciclo de Vida de Produto | 3 | 3,00 / 1 | 3,00 |
| Automação | 4, 5, 6 | (3,00+2,00+2,00) / 3 | 2,33 |
| Conectividade | 7, 8, 9 | (3,00+3,00+3,00) / 3 | 3,00 |
| Inteligência | 10, 11, 12 | (3,00+2,00+3,00) / 3 | 2,67 |
| Prontidão de Talentos | 13, 14 | (2,00+3,00) / 2 | 2,50 |
| Estrutura & Gestão | 15, 16 | (2,00+2,00) / 2 | 2,00 |

Tabela 7. Dados de Suporte a Gráficos: Médias dos blocos

| bloco | Pilares | Cálculo | Média |
| --- | --- | --- | --- |
| Processo | Operação, Cadeia de Suprimentos, Ciclo de Vida de Produto | (3,00+2,00+3,00) / 3 | 2,67 |
| Tecnologia | Automação, Conectividade, Inteligência | (2,33+3,00+2,67) / 3 | 2,67 |
| Organização | Prontidão de Talentos, Estrutura & Gestão | (2,50+2,00) / 2 | 2,25 |

Atenção: Todos os dados e cálculos efetuados e apresentados na visualização de resultados devem obedecer as regras de arredondamento com duas (2) casas decimais.

## APÊNDICE A - Detalhamento das 16 Dimensões

Este APÊNDICE apresenta as 16 dimensões do modelo de maturidade em Indústria 4.0, com sua definição, objetivo e níveis de maturidade. A escala utilizada vai de 0 a 6, onde o nível 0 é equivalente ao nível 0 do modelo SIRI (processos essencialmente analógicos/não digitalizados) e os níveis 1 a 6 resultam da combinação dos estágios do modelo acatech (Informatização, Conectividade, Visibilidade, Transparência, Capacidade preditiva e Adaptabilidade) com os conceitos de prontidão do SIRI.

## Dimensão 1: Integração Vertical (Operação Pillar - Processo bloco)

Definição: Integração Vertical é uma das três características-chave de uma instalação digitalizada definida pela Indústria 4.0 segundo a acatech. Pode ser entendida como a integração de processos e sistemas através de todos os níveis hierárquicos da pirâmide de automação dentro de uma instalação para estabelecer um fluxo de dados conectado de ponta a ponta. Esta dimensão busca avaliar a extensão de conexões formais e vínculos entre e através de Processos e sistemas, e também leva em conta como os dados são trocados e analisados.

Objetivo: Em sua forma ideal, a dimensão Integração Vertical define um estado onde todos os sistemas OT (Tecnologia Operacional) e IT (Tecnologia da Informação) através dos níveis de produção e empresa são integrados em redes automatizadas, interoperáveis e flexíveis que permitirão troca de dados, análise e tomada de decisão sem emendas. Isso por sua vez permitirá melhor comunicação, flexibilidade e eficiência operacional, e também possibilitará respostas mais rápidas e concertadas a quaisquer mudanças na disponibilidade de recursos, demandas operacionais ou tipos de produtos.

| Nível | Estágio | Definição do estágio | Descrição na dimensão |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Inexistente / Analógico | Processos nesta dimensão são predominantemente manuais ou baseados em tecnologias convencionais não digitais. Não há uso relevante de soluções digitais ou sistemas de suporte, correspondendo ao nível 0 do modelo SIRI. | Não há integração vertical estruturada; as atividades do chão de fábrica, supervisão e gestão operam de forma isolada, com decisões e trocas de informação majoritariamente manuais. |
| 1 | Informatização | Processos e recursos passam a utilizar soluções digitais e sistemas computadorizados localmente, substituindo controles e registros puramente manuais. | Processos de operação passam a ser suportados por CLPs, CNCs e sistemas computadorizados locais, mas os dados permanecem em ilhas, sem integração consistente com níveis superiores de gestão. |
| 2 | Conectividade | Sistemas, máquinas, produtos e pessoas tornam-se conectados em rede, permitindo a troca estruturada de dados entre diferentes pontos do processo e da organização. | Começam a surgir conexões ponto a ponto entre máquinas, sistemas de supervisão e sistemas corporativos (por exemplo, ERP ou MES), de forma parcial e pouco padronizada. |
| 3 | Visibilidade | Dados integrados fornecem uma visão em tempo quase real do estado dos processos, produtos e recursos, por meio de indicadores e painéis consolidados. | Dados de diferentes níveis (máquina, célula, linha, planta, negócio) são integrados para gerar visibilidade sobre o desempenho dos processos, com indicadores consolidados ao longo da cadeia vertical. |
| 4 | Transparência | Relações de causa e efeito são compreendidas e modeladas; os dados permitem explicar por que determinados eventos ocorrem e simular alternativas de decisão. | As relações de causa e efeito entre parâmetros de processo, paradas, qualidade e resultados de negócio tornam-se transparentes; a organização entende como decisões em um nível impactam os demais níveis da hierarquia. |
| 5 | Capacidade preditiva | Modelos analíticos e algoritmos são utilizados para prever estados futuros, eventos e riscos relevantes, antecipando problemas e oportunidades. | Modelos analíticos utilizam dados integrados verticalmente para prever gargalos, falhas, impactos de variações de mix de produtos, disponibilidade de recursos e seus efeitos em custos, prazos e qualidade. |
| 6 | Adaptabilidade | Sistemas e processos ajustam-se de forma autônoma com base em previsões, objetivos e regras, tornando a organização mais ágil e resiliente. | A programação da produção, alocação de ordens e ajuste de parâmetros de processo se adaptam dinamicamente ao longo dos níveis, com base em previsões e objetivos de negócio, reduzindo intervenções manuais. |

## Dimensão 2: Integração Horizontal (Cadeia de Suprimentos Pillar - Processo bloco)

Definição: Integração Horizontal, a segunda característica-chave da Indústria 4.0, refere-se à integração de processos empresariais através da organização e com outros stakeholders ao longo da cadeia de valor. Os processos empresariais incluem planejamento de demanda, aquisição, logística e serviços de pós-venda, enquanto os stakeholders incluem fornecedores, parceiros de negócios e clientes.

Objetivo: Assim como Integração Vertical, Integração Horizontal avalia a presença de canais formais que permitem o compartilhamento de informações, bem como como por meio dos quais os dados são trocados e analisados. À medida que processos e sistemas se tornam cada vez mais definidos e digitais, a dimensão Integração Horizontal descreve um estado final onde os processos internos de uma empresa convergem com aqueles de seus fornecedores e parceiros. Isso cria uma rede interoperável e transparente dentro da qual todos os stakeholders são capazes de coordenar e otimizar seus processos, tarefas e decisões através de toda a cadeia de valor.

| Nível | Estágio | Definição do estágio | Descrição na dimensão |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Inexistente / Analógico | Processos nesta dimensão são predominantemente manuais ou baseados em tecnologias convencionais não digitais. Não há uso relevante de soluções digitais ou sistemas de suporte, correspondendo ao nível 0 do modelo SIRI. | Não há integração estruturada entre funções internas ou com parceiros externos; a cadeia de valor é coordenada de forma manual, com uso intensivo de e-mails, telefonemas e planilhas isoladas. |
| 1 | Informatização | Processos e recursos passam a utilizar soluções digitais e sistemas computadorizados localmente, substituindo controles e registros puramente manuais. | Processos ao longo da cadeia de suprimentos são em grande parte digitais dentro de cada empresa, mas informações entre áreas internas, unidades e parceiros ainda circulam de forma pouco estruturada. |
| 2 | Conectividade | Sistemas, máquinas, produtos e pessoas tornam-se conectados em rede, permitindo a troca estruturada de dados entre diferentes pontos do processo e da organização. | Surgem conexões entre sistemas de diferentes elos da cadeia (fornecedores, transportadores, clientes), por meio de EDI, portais ou integrações básicas, permitindo troca de dados sobre pedidos, entregas e estoques. |
| 3 | Visibilidade | Dados integrados fornecem uma visão em tempo quase real do estado dos processos, produtos e recursos, por meio de indicadores e painéis consolidados. | Dados integrados ao longo da cadeia produzem visibilidade sobre pedidos em aberto, níveis de estoque, status logístico e atendimento ao cliente, com painéis que cobrem múltiplas empresas ou unidades. |
| 4 | Transparência | Relações de causa e efeito são compreendidas e modeladas; os dados permitem explicar por que determinados eventos ocorrem e simular alternativas de decisão. | A organização consegue entender, de forma transparente, como variações em demanda, lead times e desempenho logístico em um elo da cadeia afetam os demais, apoiando decisões colaborativas de replanejamento. |
| 5 | Capacidade preditiva | Modelos analíticos e algoritmos são utilizados para prever estados futuros, eventos e riscos relevantes, antecipando problemas e oportunidades. | Modelos preditivos são utilizados para antecipar demandas, riscos de ruptura, atrasos logísticos e impactos em níveis de serviço, alimentando planos conjuntos com fornecedores e clientes. |
| 6 | Adaptabilidade | Sistemas e processos ajustam-se de forma autônoma com base em previsões, objetivos e regras, tornando a organização mais ágil e resiliente. | A cadeia de valor torna-se adaptativa: planos de produção, reposição e distribuição são ajustados de forma colaborativa e quase automática entre os elos, com realocação dinâmica de volumes e capacidades. |

## Dimensão 3: Ciclo de Vida de Produto Integrado (Ciclo de Vida de Produto Pillar - Processo bloco)

Definição: Ciclo de Vida de Produto Integrado integra pessoas, processos e sistemas ao longo de todo o ciclo de vida do produto, e também examina como os dados são coletados, gerenciados e analisados através dos diferentes estágios do ciclo de vida do produto. Estes estágios incluem design e desenvolvimento, engenharia, produção, uso pelo cliente, serviço e descarte.

Objetivo: Avanços em ferramentas digitais tornaram mais fácil do que nunca reunir dados, Processos, sistemas de negócios e pessoas para criar uma espinha dorsal de informações unificada que pode ser gerenciada digitalmente. A Indústria 4.0 também introduziu o conceito de "gêmeo digital" (digital twin), que é uma representação virtual dos ativos físicos, processos e sistemas envolvidos ao longo do ciclo de vida de um produto. Um gêmeo digital oferece dois benefícios-chave. Primeiro, as informações geradas em cada estágio podem ser compartilhadas perfeitamente, facilitando melhor tomada de decisão e permitindo que Processos sejam dinamicamente otimizados em outros estágios. Segundo, um gêmeo digital remove as limitações de trabalhar com protótipos físicos. Trabalhando com o gêmeo digital, múltiplos protótipos podem ser criados e testados virtualmente em velocidade, escala e a um custo muito menor.

| Nível | Estágio | Definição do estágio | Descrição na dimensão |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Inexistente / Analógico | Processos nesta dimensão são predominantemente manuais ou baseados em tecnologias convencionais não digitais. Não há uso relevante de soluções digitais ou sistemas de suporte, correspondendo ao nível 0 do modelo SIRI. | Informações de projeto, produção, uso e serviço de produtos são dispersas, majoritariamente em documentos físicos ou arquivos locais, sem integração entre as fases do ciclo de vida. |
| 1 | Informatização | Processos e recursos passam a utilizar soluções digitais e sistemas computadorizados localmente, substituindo controles e registros puramente manuais. | Atividades de desenvolvimento, produção, serviço e descarte utilizam ferramentas digitais locais (CAD, planilhas, sistemas específicos), com baixa integração entre fases do ciclo de vida. |
| 2 | Conectividade | Sistemas, máquinas, produtos e pessoas tornam-se conectados em rede, permitindo a troca estruturada de dados entre diferentes pontos do processo e da organização. | Existem conexões básicas entre sistemas de engenharia, produção, vendas e assistência técnica (por exemplo, troca de arquivos e integrações pontuais), permitindo algum reaproveitamento de dados. |
| 3 | Visibilidade | Dados integrados fornecem uma visão em tempo quase real do estado dos processos, produtos e recursos, por meio de indicadores e painéis consolidados. | Dados de produto são consolidados em estruturas de gestão do ciclo de vida (por exemplo, PLM ou repositórios integrados), garantindo visibilidade de versões, estruturas, alterações e histórico de uso/manutenção. |
| 4 | Transparência | Relações de causa e efeito são compreendidas e modeladas; os dados permitem explicar por que determinados eventos ocorrem e simular alternativas de decisão. | Torna-se transparente como decisões de projeto afetam custos de produção, manutenção, confiabilidade e descarte; análises de causa e efeito suportam melhorias de produto ao longo de seu ciclo de vida. |
| 5 | Capacidade preditiva | Modelos analíticos e algoritmos são utilizados para prever estados futuros, eventos e riscos relevantes, antecipando problemas e oportunidades. | Modelos preditivos utilizam dados de campo, simulações e histórico de falhas para antecipar problemas, orientar melhorias de projeto, definir campanhas de manutenção e otimizar o desempenho ao longo do ciclo de vida. |
| 6 | Adaptabilidade | Sistemas e processos ajustam-se de forma autônoma com base em previsões, objetivos e regras, tornando a organização mais ágil e resiliente. | Produtos e serviços são continuamente ajustados com base em dados de uso, feedback de clientes e previsões, permitindo atualizações de projeto, serviços remotos e modelos de negócio adaptativos (como servitização). |

## Dimensão 4: Automação do Chão de Fábrica (Automação Pillar - Tecnologia bloco)

Definição: Automação do Chão de Fábrica é a aplicação de tecnologia para monitorar, controlar e executar a produção e entrega de produtos e serviços, dentro do local onde a produção e gestão de bens é realizada.

Objetivo: Avaliar o grau de automação dos processos produtivos e de suporte no chão de fábrica, desde processos totalmente manuais até sistemas flexíveis e convergentes com automação empresarial e de instalações.

| Nível | Estágio | Definição do estágio | Descrição na dimensão |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Inexistente / Analógico | Processos nesta dimensão são predominantemente manuais ou baseados em tecnologias convencionais não digitais. Não há uso relevante de soluções digitais ou sistemas de suporte, correspondendo ao nível 0 do modelo SIRI. | As operações de chão de fábrica são predominantemente manuais ou suportadas por equipamentos convencionais, sem automação eletrônica relevante. |
| 1 | Informatização | Processos e recursos passam a utilizar soluções digitais e sistemas computadorizados localmente, substituindo controles e registros puramente manuais. | Máquinas e linhas possuem controles eletrônicos e sistemas computadorizados locais (CLPs, CNCs), substituindo controles manuais, porém a automação é isolada. |
| 2 | Conectividade | Sistemas, máquinas, produtos e pessoas tornam-se conectados em rede, permitindo a troca estruturada de dados entre diferentes pontos do processo e da organização. | Surgem células e linhas com automação integrada, conectando máquinas, sensores e atuadores em sistemas de controle coordenados, ainda com pouca integração com outros sistemas. |
| 3 | Visibilidade | Dados integrados fornecem uma visão em tempo quase real do estado dos processos, produtos e recursos, por meio de indicadores e painéis consolidados. | A automação de chão de fábrica é monitorada em sistemas SCADA/MES, que fornecem visibilidade dos estados de máquinas, alarmes, produção e paradas em tempo quase real. |
| 4 | Transparência | Relações de causa e efeito são compreendidas e modeladas; os dados permitem explicar por que determinados eventos ocorrem e simular alternativas de decisão. | A organização compreende como configurações de automação, lógicas de controle e sequências de operação influenciam desempenho, qualidade e consumo de recursos, permitindo ajustes mais precisos. |
| 5 | Capacidade preditiva | Modelos analíticos e algoritmos são utilizados para prever estados futuros, eventos e riscos relevantes, antecipando problemas e oportunidades. | Modelos analíticos e simulações apoiam a otimização da automação (por exemplo, sequenciamento, lógica de intertravamento, tempos de ciclo), antecipando gargalos e efeitos de mudanças na operação. |
| 6 | Adaptabilidade | Sistemas e processos ajustam-se de forma autônoma com base em previsões, objetivos e regras, tornando a organização mais ágil e resiliente. | Sistemas de automação tornam-se adaptativos, ajustando automaticamente parâmetros, lógicas e sequências de operação em função de variações de demanda, mix de produtos e condições de processo. |

## Dimensão 5: Automação Corporativa (Automação Pillar - Tecnologia bloco)

Definição: Automação Corporativa é a aplicação de tecnologia para monitorar, controlar e executar processos, dentro do local onde o trabalho administrativo é realizado. Esses processos incluem, mas não estão limitados a, vendas e marketing, planejamento de demanda, aquisição e gestão e planejamento de recursos humanos.

Objetivo: Avaliar o grau de automação dos Processos administrativos e de gestão empresarial.

| Nível | Estágio | Definição do estágio | Descrição na dimensão |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Inexistente / Analógico | Processos nesta dimensão são predominantemente manuais ou baseados em tecnologias convencionais não digitais. Não há uso relevante de soluções digitais ou sistemas de suporte, correspondendo ao nível 0 do modelo SIRI. | Processos administrativos e de gestão são majoritariamente manuais ou baseados em documentos físicos, com uso limitado de sistemas informatizados. |
| 1 | Informatização | Processos e recursos passam a utilizar soluções digitais e sistemas computadorizados localmente, substituindo controles e registros puramente manuais. | Processos administrativos e de gestão utilizam sistemas computadorizados básicos (ERP, sistemas financeiros, de RH), substituindo registros em papel, mas com grande uso de planilhas paralelas. |
| 2 | Conectividade | Sistemas, máquinas, produtos e pessoas tornam-se conectados em rede, permitindo a troca estruturada de dados entre diferentes pontos do processo e da organização. | Integrações entre sistemas corporativos (ERP, CRM, SCM, RH) passam a ser estabelecidas, permitindo troca de dados entre áreas e redução de retrabalho na alimentação de informações. |
| 3 | Visibilidade | Dados integrados fornecem uma visão em tempo quase real do estado dos processos, produtos e recursos, por meio de indicadores e painéis consolidados. | Fluxos corporativos (compras, vendas, financeiro, RH, planejamento) são suportados por workflows e painéis que dão visibilidade ao andamento de processos, prazos e responsabilidades. |
| 4 | Transparência | Relações de causa e efeito são compreendidas e modeladas; os dados permitem explicar por que determinados eventos ocorrem e simular alternativas de decisão. | Torna-se transparente como processos administrativos e de gestão impactam custos, níveis de serviço, prazos e desempenho operacional, permitindo revisão de políticas e regras de negócio. |
| 5 | Capacidade preditiva | Modelos analíticos e algoritmos são utilizados para prever estados futuros, eventos e riscos relevantes, antecipando problemas e oportunidades. | Modelos analíticos são utilizados para prever demandas internas, carga de trabalho, riscos financeiros e impactos de decisões administrativas, apoiando o planejamento de recursos e políticas. |
| 6 | Adaptabilidade | Sistemas e processos ajustam-se de forma autônoma com base em previsões, objetivos e regras, tornando a organização mais ágil e resiliente. | A automação corporativa suporta processos adaptativos, ajustando automaticamente fluxos, alçadas, prioridades e alocação de recursos administrativos em função de eventos e previsões de negócio. |

## Dimensão 6: Automação de Instalações (Facility) (Automação Pillar - Tecnologia bloco)

Definição: Automação de Instalações (Facility) é a aplicação de tecnologia para monitorar, controlar e executar Processos dentro do edifício físico e/ou instalações onde a área de produção está localizada. Esses Processos incluem, mas não estão limitados à gestão de HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado), resfriamento, segurança e sistemas de iluminação.

Objetivo: Avaliar o grau de automação dos sistemas prediais e de infraestrutura.

| Nível | Estágio | Definição do estágio | Descrição na dimensão |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Inexistente / Analógico | Processos nesta dimensão são predominantemente manuais ou baseados em tecnologias convencionais não digitais. Não há uso relevante de soluções digitais ou sistemas de suporte, correspondendo ao nível 0 do modelo SIRI. | Sistemas de instalações (energia, HVAC, ar comprimido, segurança, iluminação) são operados predominantemente de forma manual ou por dispositivos simples não integrados. |
| 1 | Informatização | Processos e recursos passam a utilizar soluções digitais e sistemas computadorizados localmente, substituindo controles e registros puramente manuais. | Sistemas de instalações utilizam controladores locais e dispositivos eletrônicos básicos, substituindo controles puramente manuais, mas com pouca coordenação entre subsistemas. |
| 2 | Conectividade | Sistemas, máquinas, produtos e pessoas tornam-se conectados em rede, permitindo a troca estruturada de dados entre diferentes pontos do processo e da organização. | Controle de instalações passa a ser centralizado em sistemas BMS ou supervisórios simples, conectando diferentes subsistemas em um mesmo ambiente de operação. |
| 3 | Visibilidade | Dados integrados fornecem uma visão em tempo quase real do estado dos processos, produtos e recursos, por meio de indicadores e painéis consolidados. | Operadores têm visibilidade em tempo quase real do status de equipamentos, consumos de energia e alarmes de infraestrutura, com painéis que consolidam informações por área ou planta. |
| 4 | Transparência | Relações de causa e efeito são compreendidas e modeladas; os dados permitem explicar por que determinados eventos ocorrem e simular alternativas de decisão. | As relações entre condições de operação das instalações, consumo de recursos, conforto e impacto na produção tornam-se transparentes, permitindo ajustes de políticas e parâmetros. |
| 5 | Capacidade preditiva | Modelos analíticos e algoritmos são utilizados para prever estados futuros, eventos e riscos relevantes, antecipando problemas e oportunidades. | Modelos preditivos são usados para antecipar falhas em equipamentos de utilidades, identificar oportunidades de economia de energia e apoiar decisões de investimento em infraestrutura. |
| 6 | Adaptabilidade | Sistemas e processos ajustam-se de forma autônoma com base em previsões, objetivos e regras, tornando a organização mais ágil e resiliente. | Sistemas de instalações ajustam automaticamente setpoints, modos de operação e prioridades com base em previsões de demanda, clima, produção e tarifação, otimizando custo, conforto e disponibilidade. |

## Dimensão 7: Conectividade de Chão de Fábrica

Definição: Conectividade de Chão de Fábrica é o grau em que máquinas, dispositivos de automação, sensores, atuadores e sistemas de controle em nível de operação estão conectados entre si e com os sistemas de níveis superiores ao longo da pirâmide de automação. Essa dimensão observa não apenas a existência de redes industriais, mas também a padronização de protocolos, a capacidade de troca bidirecional de dados entre equipamentos de diferentes fabricantes e a qualidade desse fluxo de dados.

Objetivo: Avaliar em que medida o chão de fábrica dispõe de uma infraestrutura de comunicação confiável, interoperável, segura, em tempo quase real e escalável, capaz de suportar monitoramento contínuo, controle avançado de processos, análise de dados e, nos níveis superiores, funcionalidades inteligentes e autônomas típicas da Indústria 4.0.

| Nível | Estágio | Definição do estágio | Descrição na dimensão |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Inexistente / Analógico | Processos nesta dimensão são predominantemente manuais ou baseados em tecnologias convencionais não digitais. Não há uso relevante de soluções digitais ou sistemas de suporte, correspondendo ao nível 0 do modelo SIRI. | Não há conectividade estruturada entre dispositivos de chão de fábrica; dados permanecem em equipamentos ou registros manuais. |
| 1 | Informatização | Processos e recursos passam a utilizar soluções digitais e sistemas computadorizados localmente, substituindo controles e registros puramente manuais. | Máquinas, sensores e atuadores utilizam recursos digitais, mas com conectividade limitada ou inexistente a outros sistemas. |
| 2 | Conectividade | Sistemas, máquinas, produtos e pessoas tornam-se conectados em rede, permitindo a troca estruturada de dados entre diferentes pontos do processo e da organização. | Dispositivos de chão de fábrica são conectados em redes industriais ou IIoT, permitindo troca básica de dados entre máquinas, células e sistemas de supervisão. |
| 3 | Visibilidade | Dados integrados fornecem uma visão em tempo quase real do estado dos processos, produtos e recursos, por meio de indicadores e painéis consolidados. | A conectividade fornece visibilidade consolidada do status de equipamentos, produção e condições de processo, com monitoramento em tempo quase real a partir de diferentes pontos da fábrica. |
| 4 | Transparência | Relações de causa e efeito são compreendidas e modeladas; os dados permitem explicar por que determinados eventos ocorrem e simular alternativas de decisão. | Relações entre falhas de comunicação, qualidade de rede e desempenho do processo tornam-se transparentes; a organização entende o impacto da conectividade nas operações. |
| 5 | Capacidade preditiva | Modelos analíticos e algoritmos são utilizados para prever estados futuros, eventos e riscos relevantes, antecipando problemas e oportunidades. | Modelos e ferramentas monitoram continuamente a rede de chão de fábrica, antecipando congestionamentos, pontos de falha e riscos à disponibilidade da comunicação. |
| 6 | Adaptabilidade | Sistemas e processos ajustam-se de forma autônoma com base em previsões, objetivos e regras, tornando a organização mais ágil e resiliente. | Arquitetura de conectividade de chão de fábrica adapta-se dinamicamente à carga e às necessidades de processo, priorizando tráfego crítico, redirecionando fluxos e reconfigurando segmentos de rede. |

## Dimensão 8: Conectividade Corporativa

Definição: Conectividade Corporativa é o grau em que sistemas de gestão e de apoio ao negócio (ERP, CRM, sistemas financeiros, de RH, de planejamento e de cadeia de suprimentos) estão integrados entre si e com outros sistemas internos e externos à organização, por meio de padrões de integração e fluxos de dados consistentes.

Objetivo: Avaliar em que medida a organização dispõe de um tecido informacional integrado que suporta processos ponta a ponta, colaboração interfuncional e visão unificada de informações-chave, permitindo decisões táticas e estratégicas mais rápidas e fundamentadas.

| Nível | Estágio | Definição do estágio | Descrição na dimensão |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Inexistente / Analógico | Processos nesta dimensão são predominantemente manuais ou baseados em tecnologias convencionais não digitais. Não há uso relevante de soluções digitais ou sistemas de suporte, correspondendo ao nível 0 do modelo SIRI. | Sistemas corporativos operam isolados, com pouca ou nenhuma troca eletrônica de dados entre áreas; integrações são feitas manualmente. |
| 1 | Informatização | Processos e recursos passam a utilizar soluções digitais e sistemas computadorizados localmente, substituindo controles e registros puramente manuais. | Principais sistemas corporativos (ERP, CRM, financeiro, RH) são informatizados, porém com muitas ilhas de informação e baixa comunicação entre áreas. |
| 2 | Conectividade | Sistemas, máquinas, produtos e pessoas tornam-se conectados em rede, permitindo a troca estruturada de dados entre diferentes pontos do processo e da organização. | Integrações entre sistemas corporativos passam a ser estabelecidas por meio de APIs, serviços ou troca estruturada de arquivos, permitindo fluxo básico de dados entre áreas. |
| 3 | Visibilidade | Dados integrados fornecem uma visão em tempo quase real do estado dos processos, produtos e recursos, por meio de indicadores e painéis consolidados. | A conectividade corporativa gera visibilidade integrada de pedidos, estoques, resultados financeiros, indicadores de clientes e outros dados de negócio, apoiando o acompanhamento em tempo quase real. |
| 4 | Transparência | Relações de causa e efeito são compreendidas e modeladas; os dados permitem explicar por que determinados eventos ocorrem e simular alternativas de decisão. | Os impactos de integrações corporativas sobre desempenho, riscos e conformidade tornam-se transparentes, permitindo gestão estruturada da arquitetura de sistemas e das interfaces. |
| 5 | Capacidade preditiva | Modelos analíticos e algoritmos são utilizados para prever estados futuros, eventos e riscos relevantes, antecipando problemas e oportunidades. | Modelos e ferramentas monitoram integrações e fluxos de dados corporativos, prevendo gargalos, falhas de integração e riscos de inconsistência de dados. |
| 6 | Adaptabilidade | Sistemas e processos ajustam-se de forma autônoma com base em previsões, objetivos e regras, tornando a organização mais ágil e resiliente. | A arquitetura de conectividade corporativa adapta-se com rapidez à inclusão de novos sistemas, unidades e parceiros, reconfigurando integrações e roteando dados de forma dinâmica conforme as necessidades do negócio. |

## Dimensão 9: Conectividade de Instalações (Facility)

Definição: Conectividade de Instalações (Facility) é o grau em que sistemas de infraestrutura física da planta (energia, água, ar comprimido, HVAC, refrigeração, iluminação, segurança, monitoramento ambiental e outros sistemas prediais) estão conectados entre si e com os sistemas de produção e corporativos.

Objetivo: Avaliar em que medida a organização consegue monitorar, controlar e otimizar sua infraestrutura física por meio de redes integradas, suportando eficiência energética, confiabilidade operacional, conforto ocupacional e metas de sustentabilidade.

| Nível | Estágio | Definição do estágio | Descrição na dimensão |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Inexistente / Analógico | Processos nesta dimensão são predominantemente manuais ou baseados em tecnologias convencionais não digitais. Não há uso relevante de soluções digitais ou sistemas de suporte, correspondendo ao nível 0 do modelo SIRI. | Sistemas de instalações operam de forma isolada, sem rede estruturada ou comunicação entre equipamentos e sistemas prediais. |
| 1 | Informatização | Processos e recursos passam a utilizar soluções digitais e sistemas computadorizados localmente, substituindo controles e registros puramente manuais. | Sistemas de instalações utilizam equipamentos informatizados localmente (controladores eletrônicos, medidores digitais), porém com baixa integração entre subsistemas. |
| 2 | Conectividade | Sistemas, máquinas, produtos e pessoas tornam-se conectados em rede, permitindo a troca estruturada de dados entre diferentes pontos do processo e da organização. | Sistemas de instalações (energia, HVAC, segurança etc.) passam a ser conectados em redes prediais, permitindo troca básica de dados entre controladores e um ponto central. |
| 3 | Visibilidade | Dados integrados fornecem uma visão em tempo quase real do estado dos processos, produtos e recursos, por meio de indicadores e painéis consolidados. | A conectividade de instalações oferece visibilidade consolidada de consumos, alarmes e estados de equipamentos, com monitoramento em tempo quase real. |
| 4 | Transparência | Relações de causa e efeito são compreendidas e modeladas; os dados permitem explicar por que determinados eventos ocorrem e simular alternativas de decisão. | Torna-se transparente como falhas de conectividade, qualidade da rede e configurações de comunicação impactam segurança, conforto e eficiência energética. |
| 5 | Capacidade preditiva | Modelos analíticos e algoritmos são utilizados para prever estados futuros, eventos e riscos relevantes, antecipando problemas e oportunidades. | Ferramentas monitoram a rede de instalações e utilizam modelos para prever degradação, sobrecargas e riscos de indisponibilidade de comunicação entre sistemas prediais. |
| 6 | Adaptabilidade | Sistemas e processos ajustam-se de forma autônoma com base em previsões, objetivos e regras, tornando a organização mais ágil e resiliente. | A conectividade de instalações adapta-se automaticamente a mudanças de carga, topologia e condições externas, mantendo desempenho e disponibilidade por meio de reconfiguração dinâmica da rede. |

## Dimensão 10: Inteligência de Chão de Fábrica

Definição: Inteligência de Chão de Fábrica é a capacidade de transformar dados gerados no ambiente produtivo (sensores, máquinas, sistemas MES/SCADA, registros de qualidade, manutenção, logística interna) em informação, conhecimento e ações concretas de melhoria, por meio de visualização, análise e modelos avançados.

Objetivo: Avaliar até que ponto o chão de fábrica evoluiu de um ambiente meramente automatizado para um ambiente orientado a dados, com uso consistente de analytics e, gradualmente, de inteligência artificial para otimização contínua de processos, confiabilidade, qualidade e produtividade.

| Nível | Estágio | Definição do estágio | Descrição na dimensão |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Inexistente / Analógico | Processos nesta dimensão são predominantemente manuais ou baseados em tecnologias convencionais não digitais. Não há uso relevante de soluções digitais ou sistemas de suporte, correspondendo ao nível 0 do modelo SIRI. | Decisões operacionais no chão de fábrica são tomadas com base em observações informais e experiência, sem uso sistemático de dados registrados. |
| 1 | Informatização | Processos e recursos passam a utilizar soluções digitais e sistemas computadorizados localmente, substituindo controles e registros puramente manuais. | Dados de produção passam a ser registrados digitalmente em sistemas locais ou planilhas, reduzindo a dependência de registros em papel. |
| 2 | Conectividade | Sistemas, máquinas, produtos e pessoas tornam-se conectados em rede, permitindo a troca estruturada de dados entre diferentes pontos do processo e da organização. | Dados de diferentes máquinas e processos são conectados em bases ou sistemas comuns, permitindo análises simples sobre volumes produzidos, paradas e rejeitos. |
| 3 | Visibilidade | Dados integrados fornecem uma visão em tempo quase real do estado dos processos, produtos e recursos, por meio de indicadores e painéis consolidados. | Indicadores e painéis de desempenho fornecem visibilidade em tempo quase real sobre OEE, produtividade, qualidade e outras métricas de chão de fábrica. |
| 4 | Transparência | Relações de causa e efeito são compreendidas e modeladas; os dados permitem explicar por que determinados eventos ocorrem e simular alternativas de decisão. | Análises permitem compreender causas de paradas, perdas de eficiência e problemas de qualidade, tornando claras as relações entre parâmetros de processo e resultados. |
| 5 | Capacidade preditiva | Modelos analíticos e algoritmos são utilizados para prever estados futuros, eventos e riscos relevantes, antecipando problemas e oportunidades. | Modelos preditivos identificam com antecedência riscos de falha, deriva de processo, desvios de qualidade e gargalos de capacidade, apoiando decisões de manutenção e ajustes de operação. |
| 6 | Adaptabilidade | Sistemas e processos ajustam-se de forma autônoma com base em previsões, objetivos e regras, tornando a organização mais ágil e resiliente. | Algoritmos ajustam automaticamente parâmetros de processo, sequenciamento de ordens e estratégias de operação com base em previsões, metas e restrições, tornando o chão de fábrica adaptativo. |

## Dimensão 11: Inteligência Corporativa

Definição: Inteligência Corporativa é a capacidade de coletar, integrar, analisar e disseminar dados de negócio provenientes de diversas fontes (vendas, finanças, cadeia de suprimentos, marketing, risco, RH, atendimento ao cliente) para sustentar decisões táticas e estratégicas.

Objetivo: Avaliar o grau em que a organização atua como empresa orientada a dados, utilizando informações confiáveis, tempestivas e analiticamente tratadas para otimizar processos, reduzir riscos, identificar oportunidades e suportar a execução da estratégia.

| Nível | Estágio | Definição do estágio | Descrição na dimensão |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Inexistente / Analógico | Processos nesta dimensão são predominantemente manuais ou baseados em tecnologias convencionais não digitais. Não há uso relevante de soluções digitais ou sistemas de suporte, correspondendo ao nível 0 do modelo SIRI. | Decisões de negócio são predominantemente qualitativas, com pouco uso de dados estruturados e sem sistemas analíticos relevantes. |
| 1 | Informatização | Processos e recursos passam a utilizar soluções digitais e sistemas computadorizados localmente, substituindo controles e registros puramente manuais. | Dados de negócio (vendas, finanças, RH, logística) são registrados em sistemas informatizados básicos, reduzindo o uso de planilhas e registros manuais isolados. |
| 2 | Conectividade | Sistemas, máquinas, produtos e pessoas tornam-se conectados em rede, permitindo a troca estruturada de dados entre diferentes pontos do processo e da organização. | Bases de dados corporativas passam a ser conectadas e consolidadas em repositórios comuns (por exemplo, data marts ou data warehouse), permitindo consultas mais abrangentes. |
| 3 | Visibilidade | Dados integrados fornecem uma visão em tempo quase real do estado dos processos, produtos e recursos, por meio de indicadores e painéis consolidados. | Painéis de BI e relatórios gerenciais oferecem visibilidade integrada de indicadores financeiros, comerciais, operacionais e de pessoas para diferentes níveis de gestão. |
| 4 | Transparência | Relações de causa e efeito são compreendidas e modeladas; os dados permitem explicar por que determinados eventos ocorrem e simular alternativas de decisão. | Análises multidimensionais e estudos de causa e efeito permitem compreender o impacto de decisões de negócio em resultados e riscos, aumentando a transparência da gestão. |
| 5 | Capacidade preditiva | Modelos analíticos e algoritmos são utilizados para prever estados futuros, eventos e riscos relevantes, antecipando problemas e oportunidades. | Modelos preditivos são utilizados para previsão de demanda, receita, churn de clientes, riscos financeiros e operacionais, apoiando o planejamento e a definição de estratégias. |
| 6 | Adaptabilidade | Sistemas e processos ajustam-se de forma autônoma com base em previsões, objetivos e regras, tornando a organização mais ágil e resiliente. | Sistemas corporativos recomendam ou executam automaticamente ações (por exemplo, ajustes de preços, campanhas, alocação de recursos) com base em previsões e objetivos, tornando a organização mais adaptativa. |

## Dimensão 12: Inteligência de Instalações (Facility)

Definição: Inteligência de Instalações (Facility) é a capacidade de utilizar dados gerados pelos sistemas prediais e de utilidades para compreender, prever e otimizar o desempenho da infraestrutura física da planta.

Objetivo: Avaliar em que grau a infraestrutura física da organização é gerida com base em dados e analytics, permitindo redução de custos, aumento de disponibilidade, melhoria do ambiente de trabalho e suporte a metas de sustentabilidade e certificações ambientais.

| Nível | Estágio | Definição do estágio | Descrição na dimensão |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Inexistente / Analógico | Processos nesta dimensão são predominantemente manuais ou baseados em tecnologias convencionais não digitais. Não há uso relevante de soluções digitais ou sistemas de suporte, correspondendo ao nível 0 do modelo SIRI. | Uso de dados para gestão de instalações é praticamente inexistente; decisões são reativas, baseadas em quebras e reclamações. |
| 1 | Informatização | Processos e recursos passam a utilizar soluções digitais e sistemas computadorizados localmente, substituindo controles e registros puramente manuais. | Medições de consumo de energia, água, ar comprimido e outros recursos passam a ser registradas digitalmente, ainda de forma simples e pouco integrada. |
| 2 | Conectividade | Sistemas, máquinas, produtos e pessoas tornam-se conectados em rede, permitindo a troca estruturada de dados entre diferentes pontos do processo e da organização. | Dados de instalações de diferentes subsistemas são conectados em uma base ou sistema comum, permitindo análises consolidadas por área, turno ou equipamento. |
| 3 | Visibilidade | Dados integrados fornecem uma visão em tempo quase real do estado dos processos, produtos e recursos, por meio de indicadores e painéis consolidados. | Painéis de monitoramento oferecem visibilidade de consumos, demandas de pico, alarmes e disponibilidade de equipamentos de infraestrutura em tempo quase real. |
| 4 | Transparência | Relações de causa e efeito são compreendidas e modeladas; os dados permitem explicar por que determinados eventos ocorrem e simular alternativas de decisão. | Análises permitem compreender causas de desperdícios, vazamentos, falhas recorrentes e ineficiências energéticas, tornando transparentes os impactos das instalações no desempenho global. |
| 5 | Capacidade preditiva | Modelos analíticos e algoritmos são utilizados para prever estados futuros, eventos e riscos relevantes, antecipando problemas e oportunidades. | Modelos preditivos antecipam falhas em equipamentos críticos de instalações e apontam oportunidades de economia, considerando padrões de uso, clima e produção. |
| 6 | Adaptabilidade | Sistemas e processos ajustam-se de forma autônoma com base em previsões, objetivos e regras, tornando a organização mais ágil e resiliente. | Sistemas de gerenciamento de instalações adotam estratégias adaptativas, ajustando automaticamente setpoints, horários de operação e modos de controle com base em previsões de demanda e condições externas. |

## Dimensão 13: Desenvolvimento e Aprendizado de Força de Trabalho

Definição: Desenvolvimento e Aprendizado de Força de Trabalho é a forma como a organização planeja, estrutura e implementa estratégias para desenvolver as competências necessárias à Indústria 4.0, abrangendo aspectos técnicos, de processo e comportamentais.

Objetivo: Verificar o alinhamento entre a estratégia de desenvolvimento de pessoas e a jornada de transformação digital, desde iniciativas pontuais até programas contínuos, estruturados e integrados à gestão de desempenho, carreiras e sucessão.

| Nível | Estágio | Definição do estágio | Descrição na dimensão |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Inexistente / Analógico | Processos nesta dimensão são predominantemente manuais ou baseados em tecnologias convencionais não digitais. Não há uso relevante de soluções digitais ou sistemas de suporte, correspondendo ao nível 0 do modelo SIRI. | Não há ações estruturadas de desenvolvimento relacionadas à Indústria 4.0; aprendizagem ocorre de modo informal e não sistematizado. |
| 1 | Informatização | Processos e recursos passam a utilizar soluções digitais e sistemas computadorizados localmente, substituindo controles e registros puramente manuais. | Iniciativas de desenvolvimento ligadas à Indústria 4.0 são pontuais, focadas em treinamentos básicos sobre tecnologias e conceitos, com registros informatizados simples. |
| 2 | Conectividade | Sistemas, máquinas, produtos e pessoas tornam-se conectados em rede, permitindo a troca estruturada de dados entre diferentes pontos do processo e da organização. | Programas de treinamento passam a ser estruturados em trilhas por função, com registro centralizado de cursos, competências e planos de desenvolvimento. |
| 3 | Visibilidade | Dados integrados fornecem uma visão em tempo quase real do estado dos processos, produtos e recursos, por meio de indicadores e painéis consolidados. | A organização tem visibilidade das competências existentes e das lacunas relacionadas à Indústria 4.0, utilizando painéis e relatórios para acompanhar evolução de capacitações. |
| 4 | Transparência | Relações de causa e efeito são compreendidas e modeladas; os dados permitem explicar por que determinados eventos ocorrem e simular alternativas de decisão. | Torna-se transparente como lacunas de competências impactam projetos e resultados; informações sobre habilidades são usadas para planejar ações de desenvolvimento alinhadas à estratégia. |
| 5 | Capacidade preditiva | Modelos analíticos e algoritmos são utilizados para prever estados futuros, eventos e riscos relevantes, antecipando problemas e oportunidades. | Modelos e análises são usados para prever necessidades de competências futuras, riscos de obsolescência e impactos de mudanças tecnológicas na força de trabalho. |
| 6 | Adaptabilidade | Sistemas e processos ajustam-se de forma autônoma com base em previsões, objetivos e regras, tornando a organização mais ágil e resiliente. | O sistema de desenvolvimento é adaptativo, ajustando continuamente trilhas, conteúdos e formatos de aprendizagem com base em dados de desempenho, engajamento e evolução do negócio. |

## Dimensão 14: Competência de Liderança

Definição: Competência de Liderança é o grau em que os líderes da organização compreendem a relevância da Indústria 4.0, possuem competências para atuar nesse contexto e exercem o papel de patrocinadores e condutores da transformação digital.

Objetivo: Verificar se a liderança atua apenas como observadora ou se se torna agente central da transformação, passando de consciência básica para uma atuação estruturante e visionária, coerente com os níveis mais altos de maturidade 4.0.

| Nível | Estágio | Definição do estágio | Descrição na dimensão |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Inexistente / Analógico | Processos nesta dimensão são predominantemente manuais ou baseados em tecnologias convencionais não digitais. Não há uso relevante de soluções digitais ou sistemas de suporte, correspondendo ao nível 0 do modelo SIRI. | Lideranças não consideram de forma estruturada a Indústria 4.0; decisões e prioridades não refletem uma visão de transformação digital. |
| 1 | Informatização | Processos e recursos passam a utilizar soluções digitais e sistemas computadorizados localmente, substituindo controles e registros puramente manuais. | Lideranças começam a ter acesso e registro digitalizado de informações e iniciativas de Indústria 4.0, construindo entendimento inicial sobre o tema. |
| 2 | Conectividade | Sistemas, máquinas, produtos e pessoas tornam-se conectados em rede, permitindo a troca estruturada de dados entre diferentes pontos do processo e da organização. | Líderes participam de fóruns estruturados, programas de capacitação e comunidades internas sobre transformação digital, reforçando conexões entre áreas. |
| 3 | Visibilidade | Dados integrados fornecem uma visão em tempo quase real do estado dos processos, produtos e recursos, por meio de indicadores e painéis consolidados. | Há visibilidade clara sobre o patrocínio, envolvimento e atuação das lideranças em iniciativas de Indústria 4.0, com indicadores de engajamento e suporte. |
| 4 | Transparência | Relações de causa e efeito são compreendidas e modeladas; os dados permitem explicar por que determinados eventos ocorrem e simular alternativas de decisão. | Fica transparente o impacto das decisões de liderança sobre o avanço da maturidade 4.0; práticas exemplares e lacunas são identificadas e tratadas. |
| 5 | Capacidade preditiva | Modelos analíticos e algoritmos são utilizados para prever estados futuros, eventos e riscos relevantes, antecipando problemas e oportunidades. | Ferramentas e modelos ajudam a antecipar riscos de liderança (por exemplo, resistência, falta de patrocínio) e necessidades de desenvolvimento para sustentar a transformação. |
| 6 | Adaptabilidade | Sistemas e processos ajustam-se de forma autônoma com base em previsões, objetivos e regras, tornando a organização mais ágil e resiliente. | O estilo e as práticas de liderança evoluem de forma adaptativa, ajustando-se às exigências da transformação digital, promovendo continuamente inovação, aprendizado e colaboração. |

## Dimensão 15: Colaboração inter e intra-organização

Definição: Colaboração inter e intra-organização é o grau em que áreas internas, unidades de negócio, plantas e parceiros externos trabalham de forma integrada na concepção, implementação e operação de soluções de Indústria 4.0.

Objetivo: Medir a evolução desde um ambiente fragmentado, de silos funcionais, até um ecossistema colaborativo em que inovação e melhoria contínua são construídas de forma conjunta, integrando fornecedores, clientes, instituições de pesquisa e outros atores relevantes.

| Nível | Estágio | Definição do estágio | Descrição na dimensão |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Inexistente / Analógico | Processos nesta dimensão são predominantemente manuais ou baseados em tecnologias convencionais não digitais. Não há uso relevante de soluções digitais ou sistemas de suporte, correspondendo ao nível 0 do modelo SIRI. | A colaboração entre áreas internas e com parceiros externos é mínima, ocorrendo apenas de forma informal e não registrada. |
| 1 | Informatização | Processos e recursos passam a utilizar soluções digitais e sistemas computadorizados localmente, substituindo controles e registros puramente manuais. | Práticas de colaboração são registradas de forma básica (reuniões, grupos de trabalho), com uso limitado de ferramentas digitais para suporte a equipes e projetos 4.0. |
| 2 | Conectividade | Sistemas, máquinas, produtos e pessoas tornam-se conectados em rede, permitindo a troca estruturada de dados entre diferentes pontos do processo e da organização. | Ferramentas colaborativas passam a conectar áreas, plantas e alguns parceiros externos, permitindo trocas estruturadas de informações sobre projetos e operações. |
| 3 | Visibilidade | Dados integrados fornecem uma visão em tempo quase real do estado dos processos, produtos e recursos, por meio de indicadores e painéis consolidados. | Há visibilidade das redes de colaboração internas e externas, com painéis que mostram projetos conjuntos, participação das áreas e resultados alcançados. |
| 4 | Transparência | Relações de causa e efeito são compreendidas e modeladas; os dados permitem explicar por que determinados eventos ocorrem e simular alternativas de decisão. | Torna-se transparente como a colaboração (ou a falta dela) impacta prazos, custos, inovação e qualidade; gargalos e boas práticas são identificados de forma sistemática. |
| 5 | Capacidade preditiva | Modelos analíticos e algoritmos são utilizados para prever estados futuros, eventos e riscos relevantes, antecipando problemas e oportunidades. | Análises são utilizadas para prever riscos de falhas na colaboração (por exemplo, silos, dependência de indivíduos-chave) e para planejar ações de fortalecimento de redes e parcerias. |
| 6 | Adaptabilidade | Sistemas e processos ajustam-se de forma autônoma com base em previsões, objetivos e regras, tornando a organização mais ágil e resiliente. | Arranjos colaborativos adaptam-se dinamicamente, reorganizando equipes, parcerias e fluxos de informação em função de desafios e oportunidades da transformação 4.0. |

## Dimensão 16: Estratégia & Governança

Definição: Estratégia & Governança é o grau em que a organização possui uma estratégia explícita para Indústria 4.0, alinhada à estratégia de negócio e suportada por estrutura de governança clara, com papéis, responsabilidades e mecanismos de priorização e acompanhamento.

Objetivo: Verificar se a transformação digital está desconectada do planejamento estratégico ou se é tratada como vetor central de competitividade, respaldada por mecanismos de governança consistentes com o nível de ambição da organização, permitindo ajustes ágeis de rumo e alocação eficiente de recursos.

| Nível | Estágio | Definição do estágio | Descrição na dimensão |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Inexistente / Analógico | Processos nesta dimensão são predominantemente manuais ou baseados em tecnologias convencionais não digitais. Não há uso relevante de soluções digitais ou sistemas de suporte, correspondendo ao nível 0 do modelo SIRI. | Não há estratégia ou governança específica para Indústria 4.0; iniciativas digitais são isoladas e desconectadas do planejamento formal. |
| 1 | Informatização | Processos e recursos passam a utilizar soluções digitais e sistemas computadorizados localmente, substituindo controles e registros puramente manuais. | Elementos de estratégia e governança para Indústria 4.0 começam a ser documentados de forma digital, com diretrizes iniciais e alguns projetos mapeados. |
| 2 | Conectividade | Sistemas, máquinas, produtos e pessoas tornam-se conectados em rede, permitindo a troca estruturada de dados entre diferentes pontos do processo e da organização. | Estratégia e governança são conectadas a planos, portfólios de projetos e estruturas de responsabilidade, permitindo coordenação básica das iniciativas 4.0. |
| 3 | Visibilidade | Dados integrados fornecem uma visão em tempo quase real do estado dos processos, produtos e recursos, por meio de indicadores e painéis consolidados. | Há visibilidade consolidada do portfólio de projetos, dos investimentos, dos resultados e dos riscos associados à jornada de maturidade 4.0. |
| 4 | Transparência | Relações de causa e efeito são compreendidas e modeladas; os dados permitem explicar por que determinados eventos ocorrem e simular alternativas de decisão. | Fica transparente como decisões estratégicas e de governança impactam diretamente a evolução da maturidade 4.0, permitindo correções de rumo baseadas em evidências. |
| 5 | Capacidade preditiva | Modelos analíticos e algoritmos são utilizados para prever estados futuros, eventos e riscos relevantes, antecipando problemas e oportunidades. | Modelos são utilizados para simular cenários de investimento, risco e retorno relacionados à transformação digital, apoiando decisões de priorização e alocação de recursos. |
| 6 | Adaptabilidade | Sistemas e processos ajustam-se de forma autônoma com base em previsões, objetivos e regras, tornando a organização mais ágil e resiliente. | Estratégia e governança tornam-se adaptativas, ajustando continuamente metas, portfólio e mecanismos de decisão em função de mudanças tecnológicas, de mercado e regulatórias. |

## APÊNDICE B - Questionário de Avaliação

(Este APÊNDICE conteria questionários detalhados para cada dimensão)

## APÊNDICE C - Modelo de Relatório de Avaliação

(Este APÊNDICE conteria um template completo de relatório)

## APÊNDICE E - Planilha de Cálculo do Índice idx4.0 MA-I4.0

(Este APÊNDICE conteria o link para o download de uma planilha em formato .xlsx para cálculo automatizado)

## Controle de Versões

| Versão | Data | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 28/10/2025 | Versão inicial do guia | Wladmir A. Chapetta |