## Dimensão:

Shopfloor (D10)

| ## Bloco/Pilar: |  |
| --- | --- |
| Bloco: | Technology |
| Pilar: | Intelligence |

## Resumo Descritivo

A dimensão Shop Floor Intelligence (D10) avalia o processamento e a análise de dados no ambiente de produção com o objetivo de otimizar processos existentes e, em estágios avançados, criar novas aplicações, produtos e serviços.

| ## Capacidades Relacionadas: | - Controle de Processo em Tempo Real - Filtragem e Agregação de Dados na Borda - Detecção de Anomalias e Predição Local - Tomada de Decisão Autônoma do Equipamento |
| --- | --- |

# Questão XX - Tema

| Em que medida a sua organização utiliza sistemas embarcados ou dispositivos de borda (Edge Computing) para realizar o pré-processamento e a análise dos dados de sensores, viabilizando cálculos críticos e ações em tempo real? |  |
| --- | --- |
| ## Capacidade em medição: | Pré-processamento descentralizado de dados de sensores |

| ## Respostas |  |
| --- | --- |
| ## Peso | ## Item de resposta |
| 0 | Sistemas de Tecnologia da Operação (OT) e de Tecnologia da Informação (TI) não são utilizados para monitorar ou processar os dados dos sensores. |
| 1 | O processamento de dados de sensores é feito manualmente ou totalmente em sistemas centrais, resultando em significativa latência para a tomada de decisão. |
| 2 | Os sistemas de controle e sensores capturam dados, mas o processamento é isolado, sem o uso de sistemas embarcados avançados para pré-processamento, e a latência de dados é alta. |
| 3 | Sistemas embarcados são utilizados para monitoramento local e loops de controle fechado de processos técnicos, mas esses dados pré-processados não são rotineiramente integrados ou acessíveis à rede corporativa para otimizações amplas. |
| 4 | O pré-processamento descentralizado de dados ocorre em dispositivos de borda, o que garante a redução da latência e permite a entrega de informações contextuais em tempo quase real para apoiar a tomada de decisão humana imediata. |
| 5 | Os sistemas de processamento descentralizado são robustos o suficiente para executar análises complexas (ex: manutenção preditiva, detecção de anomalias) localmente, e as previsões resultantes são integradas ao planejamento para antecipar desvios. |
| 6 | Os sistemas embarcados executam o processamento complexo em tempo real e são capazes de tomar decisões de forma autônoma no nível do recurso (máquina/equipamento) para otimizar o desempenho e adaptar-se às mudanças. |

## Possíveis fontes de evidências:

A) Artefatos e onde buscar - Especificações de Sistemas Embarcados - Diagramas de Arquitetura de TI - Configurações de Sistemas de Processamento de Dados B) Métricas/KPIs - Latência de Análise: O tempo necessário para que a análise dos dados do evento seja concluída. - Latência de Decisão: O tempo necessário para que a contramedida ou decisão correspondente seja aprovada - Latência de Ação: O tempo para que a contramedida entre em vigor. - Flexibilidade. A capacidade de adaptação às mudanças, frequentemente medida pela capacidade de customização. C) Sinais por nível - N0: Ausência de Dispositivos Digitais: Nenhum dispositivo eletrônico ou digital é utilizado. Ausência de Conectividade. - N1: Uso de Arquivos Manuais/Planilha. Feedback Manual. Sistemas de TI e OT Isolados. Falta de Informações em Tempo Real no Chão de Fábrica - N2: Dependência de Transferência Manual para Análise. Dados em Silos Descentralizados. Atraso na Decisão e Ação. - N3: Ação Manual Necessária. Falta de Fonte Única de Verdade. - N4:Pré-processamento ocorre em dispositivos de borda; Redução de latência; Entrega de informação contextual em tempo quase real. - N5: Alertas de Manutenção Preditiva. Detecção de Anomalias em Tempo Real. Integração com Sistemas de Planejamento. - N6:.Ajuste Autônomo de Parâmetros de Processo; Autocorreção de Qualidade em Malha Fechada (Closed-Loop). Manutenção Autônoma Preditiva D) Amostragem - Seleção Estratificada de Processos Críticos. Processos de Alto Valor Agregado - Identifique os equipamentos considerados "cérebros" da operação. - Análise de Lotes Específicos - Amostra de Pessoas (Entrevistas): - Entreviste o Engenheiro de Automação - Converse com o Operador Sênior - Entreviste o Analista de Dados ou Cientista de Dados.

# Questão XX - Tema

| Em que medida a sua organização utiliza o pré-processamento descentralizado (Edge Computing) para filtrar, agregar e tratar "ruído" dos dados de sensores diretamente no equipamento, reduzindo o volume de dados transmitidos para sistemas centrais? |  |
| --- | --- |
| ## Capacidade em medição: | Pré-processamento descentralizado de dados de sensores |

| ## Respostas |  |
| --- | --- |
| ## Peso | ## Item de resposta |
| 0 | Sistemas de Tecnologia da Operação (OT) e de Tecnologia da Informação (TI) não são utilizados para monitorar ou processar os dados dos sensores. |
| 1 | Todo o fluxo de dados brutos dos sensores é enviado para processamento em sistemas centrais (sem pré-processamento local), resultando em alta latência e alto tráfego de rede. |
| 2 | Os sensores capturam dados, mas o processamento é isolado no equipamento e não há uma estratégia para filtrar ou enviar dados relevantes para outros sistemas; a latência de dados é alta. |
| 3 | Sistemas embarcados são usados para monitoramento local, mas apenas dados de controle de processo (loops fechados) são usados localmente, sem envio de dados pré-processados para a rede corporativa. |
| 4 | O pré-processamento descentralizado (ex: em dispositivos de borda) é usado para filtrar e agregar dados brutos, garantindo a redução da latência e enviando apenas informações contextuais em tempo quase real para sistemas centrais (ex: dashboards). |
| 5 | Os sistemas descentralizados executam análises complexas (ex: detecção de anomalias, manutenção preditiva) localmente, enviando apenas os insights e previsões para integração com o planejamento, não o fluxo de dados brutos. |
| 6 | Os sistemas embarcados executam o processamento complexo em tempo real, tomando decisões autônomas e enviando aos sistemas centrais apenas os registros das ações tomadas e os resultados de desempenho, otimizando o tráfego de rede. |

## Possíveis fontes de evidências:

A) Artefatos e onde buscar • Configurações de Software de Borda (Edge Software Configuration): ◦ Onde buscar: Departamentos de Automação, Engenharia de TI/OT. ◦ O que verificar: A lógica de programação nos gateways de IoT ou PCs industriais. Procurar especificamente por funções de agregação (ex: Average(1min)), filtragem (ex: bandas mortas, filtros de média móvel) ou lógica condicional de envio (ex: "enviar dados apenas se a variação for > 5%"). • Logs de Tráfego de Rede e Consumo de Dados: ◦ Onde buscar: Departamento de TI (Administradores de rede, Painéis de Provedor de Nuvem). ◦ O que verificar: O volume de dados (em MB/GB) transmitido pela rede do chão de fábrica. Comparar o volume de dados brutos que poderia ser gerado (ex: um sensor de vibração de alta frequência gerando 1GB/hora) com o volume realmente transmitido. Uma grande diferença é a evidência do pré-processamento. • Diagramas de Arquitetura de Fluxo de Dados: ◦ Onde buscar: Departamentos de TI, Automação ou Engenharia. ◦ O que verificar: Se o diagrama mostra os dados dos sensores sendo enviados primeiro para um dispositivo de borda (ex: IPC, Edge Gateway) e depois para o sistema central (MES, Scada, Nuvem). Verificar se há anotações como "dados agregados" ou "dados filtrados" nesse fluxo. • Especificações Técnicas dos Dispositivos de Borda: ◦ Onde buscar: Departamentos de Automação ou Engenharia. O que verificar: Se os dispositivos no chão de fábrica (além dos CLPs básicos) possuem capacidade de processamento (CPU, RAM) suficiente para executar essa filtragem e agregação localmente. B) Métricas/KPIs • Taxa de Redução de Dados (Data Reduction Ratio): ◦ Descrição: (Volume de dados brutos gerados pelos sensores) / (Volume de dados transmitidos para sistemas centrais). ◦ Sinal: Uma taxa alta (ex: 100:1) indica que apenas dados relevantes ou agregados estão sendo enviados. • Utilização da Largura de Banda da Rede (Network Bandwidth Utilization): ◦ Descrição: O percentual da rede OT/TI consumido pelo envio de dados de sensores. ◦ Sinal: Baixa utilização apesar da existência de milhares de pontos de dados, indicando processamento eficiente na borda. • Custo de Transmissão e Armazenamento em Nuvem: ◦ Descrição: O custo monetário (ex: R$ por mês) pago a provedores de nuvem para ingestão e armazenamento de dados de IoT. ◦ Sinal: Custos controlados ou reduzidos, mesmo com o aumento do número de sensores, devido ao envio apenas de dados valiosos. • Qualidade dos Dados no Sistema Central (Data Quality): ◦ Descrição: Mede a proporção de dados úteis versus "ruído" (dados redundantes, espúrios ou irrelevantes) no banco de dados central. • Sinal: Alta qualidade, pois a filtragem de ruído é feita na origem (no equipamento). C) Sinais por nível • N0: Ausência de Dispositivos Digitais: Nenhum dado de sensor é coletado digitalmente. • N1: Uso de Arquivos Manuais/Planilha: Os dados são coletados, mas armazenados localmente e movidos manualmente. Não há transmissão de dados em tempo real. • N2: Dados em Silos Descentralizados: Os dados são registrados em silos locais (ex: cartão SD de um CLP), mas não são enviados para sistemas centrais, ou são enviados com alta latência. • N3: Streaming de Dados Brutos (Sem Filtro): Todo o fluxo de dados brutos de alta frequência dos sensores é enviado diretamente para um sistema central ou nuvem ("data lake"). O sinal é o alto tráfego de rede e a necessidade de processamento pesado no sistema central para "limpar" os dados. • N4: Pré-Processamento por Agregação/Filtragem: O dispositivo de borda executa filtragem de ruído e agregação (ex: calcula médias, máximos, mínimos) e envia apenas esses dados agregados em intervalos regulares (ex: a cada 1 minuto) para sistemas centrais. O sinal é um tráfego de rede baixo e previsível. • N5: Processamento por Exceção (Envio de Insights): Os dispositivos de borda monitoram os dados brutos, mas só enviam dados para o sistema central quando uma anomalia ou evento de interesse é detectado. O sinal é um tráfego de rede muito baixo, quase nulo, com picos apenas durante eventos. • N6: Processamento Autônomo (Envio de Logs): O dispositivo de borda detecta anomalias, toma decisões autônomas e envia aos sistemas centrais apenas um log da ação tomada (ex: "Parâmetro X ajustado às 10:32"). É o nível máximo de redução de dados. D) Amostragem • Recomenda-se uma Amostragem Intencional (Propositiva) focada nos sensores que geram maior volume de dados. • Seleção de Processos (Estratificação): Identificar 1-2 processos que utilizam sensores de alta frequência (ex: análise de vibração, acústica, termografia, sistemas de visão de alta velocidade), pois são os maiores geradores de dados e onde o pré-processamento é mais necessário. • Seleção de Sensores: Dentro desses processos, focar a análise em 1-3 sensores específicos de alta frequência. • Seleção de Evidências (Triangulação): ◦ Artefatos: Solicitar os diagramas de arquitetura de rede e as especificações do dispositivo (gateway/CLP) conectado a esses sensores específicos. ◦ Dados (Amostra Comparativa): Solicitar dois conjuntos de dados para o mesmo sensor durante um período de 5 minutos: ▪ Um dump dos dados brutos (logados localmente no dispositivo de borda). ▪ Um export dos dados que chegaram ao banco de dados central (nuvem/MES). A diferença de volume e formato entre os dois é a prova concreta do pré-processamento. • Entrevistas: Conversar com o Engenheiro de Automação sobre a lógica de filtragem implementada e com o Administrador de Rede sobre o impacto no tráfego de dados.

# Questão XX - Tema

| Em que medida a sua organização utiliza o processamento descentralizado (Edge/embarcado) para executar cálculos e lógicas de controle em tempo real (ex: loops de controle, intertravamentos de segurança) que não podem depender da latência da rede central? |  |
| --- | --- |
| ## Capacidade em medição: | Pré-processamento descentralizado de dados de sensores |

| ## Respostas |  |
| --- | --- |
| ## Peso | ## Item de resposta |
| 0 | Sistemas de Tecnologia da Operação (OT) e de Tecnologia da Informação (TI) não são utilizados para monitorar ou processar os dados dos sensores. |
| 1 | O processamento de dados de sensores é feito manualmente ou totalmente em sistemas centrais, resultando em latência significativa que impede o controle em tempo real. |
| 2 | Os sistemas de controle (CLPs) executam lógicas simples, mas qualquer cálculo complexo ou análise é feito em sistemas centrais, com alta latência, inviabilizando o controle em tempo real. |
| 3 | Sistemas embarcados são utilizados para monitoramento local e loops de controle fechado de processos técnicos (ex: controle PID básico em um CLP), mas esses dados não são integrados à rede corporativa. |
| 4 | O pré-processamento descentralizado em dispositivos de borda é usado para executar cálculos mais complexos (ex: fusão de múltiplos sensores) para otimizar um processo localmente, garantindo a redução da latência de decisão. |
| 5 | O processamento descentralizado executa cálculos complexos e modelos de otimização (ex: Controle de Processo Avançado - APC) em tempo real no dispositivo de borda, ajustando ativamente o processo sem depender da rede central. |
| 6 | Os sistemas embarcados executam processamento complexo em tempo real (ex: modelos de IA, fusão de sensores) para tomar decisões de controle e segurança de forma autônoma (ex: parada de emergência preditiva, otimização de trajetória), garantindo a operação mesmo com falha na rede central. |

## Possíveis fontes de evidências:

A) Artefatos e onde buscar - Lógica de Programação de Controladores (CLP, PAC, IPC): - Onde buscar: Departamentos de Automação ou Engenharia de Manutenção. - O que verificar: O código-fonte ou os blocos de função nos controladores locais (embarcados na máquina). Procurar por evidências de cálculos complexos (ex: algoritmos de controle preditivo, fusão de sensores, modelos de otimização) que rodam dentro do controlador da máquina, em vez de em um servidor central. - Diagramas de Arquitetura de Controle e Topologia de Rede: - Onde buscar: Departamentos de TI, Automação ou Engenharia. - O que verificar: Se o "loop de controle" (Sensor -> Processador -> Atuador) está fechado localmente no equipamento. O artefato deve mostrar que as ações críticas de controle não dependem de um "round-trip" (ida e volta) de dados para um sistema SCADA, MES ou nuvem. - Documentação de Análise de Risco e Intertravamentos de Segurança: - Onde buscar: Departamentos de Segurança do Trabalho ou Engenharia. - O que verificar: A matriz de segurança e os diagramas de intertravamento. Comprovar que as lógicas de segurança críticas (ex: parada de emergência, cortinas de luz, controle de robôs) são executadas em processadores de segurança dedicados e locais, garantindo resposta em tempo real independente da rede. - Especificações Técnicas de Processo (ETs): - Onde buscar: Departamento de Engenharia de Processo. O que verificar: Requisitos formais que exigem processamento em tempo real. Procurar por especificações como "tempo de resposta do loop de controle < 10ms" ou "taxa de atualização de dados de segurança". B) Métricas/KPIs - Latência de Ação (Action Latency): O tempo medido (em milissegundos) entre a detecção de um evento crítico pelo sensor e a resposta física do atuador. Em sistemas descentralizados, esse valor deve ser extremamente baixo e determinístico. - Tempo de Ciclo do Loop de Controle (Control Loop Cycle Time): O tempo de "scan" do processador local que executa a lógica. Mede a velocidade com que o sistema pode reavaliar e corrigir o processo. - Disponibilidade da Função de Controle em "Ilhamento": Percentual de tempo que o equipamento continua executando sua lógica de controle complexa e segura após a desconexão da rede central. A meta deve ser 100%. - Jitter (Variação da Latência): A variação no tempo de resposta. Para controle em tempo real, o jitter (variação) baixo é tão importante quanto a latência baixa. O processamento local elimina o jitter causado pela rede. Índice de Capabilidade do Processo (Cp/Cpk): Embora seja uma métrica de qualidade, um Cpk alto e estável é um forte indicador de que o controle em tempo real está efetivamente minimizando desvios do processo. C) Sinais por nível - N0: O controle é totalmente manual, baseado na experiência do operador. - N1: Uso de Arquivos Manuais/Planilha: O operador lê um sensor analógico, consulta uma planilha e faz um ajuste manual. Latência de horas ou minutos. - N2: O sensor envia dados para um sistema SCADA/MES central. Um operador (ou o sistema central) analisa e envia um comando de volta para a máquina. A latência da rede é alta e impede o controle em tempo real. - N3: O CLP local executa lógicas de intertravamento simples e controle PID básico (loops fechados). Isso é o padrão, mas não inclui cálculos complexos ou preditivos. - N4:O dispositivo de borda (ex: IPC, CLP avançado) executa cálculos complexos (ex: fusão de múltiplos sensores, fórmulas matemáticas) localmente para otimizar um processo em tempo real, garantindo baixa latência. - N5: O dispositivo de borda executa modelos de otimização complexos (ex: Controle de Processo Avançado - APC) em tempo real, ajustando múltiplos parâmetros interdependentes para maximizar a eficiência, sem depender da rede central. - N6: Os sistemas embarcados executam processamento complexo (ex: IA, modelos de segurança) em tempo real para tomar decisões autônomas críticas, garantindo a operação segura e otimizada mesmo durante uma falha completa da rede central. D) Amostragem Recomenda-se uma Amostragem Intencional (Propositiva), focada em processos onde a latência de controle é intrinsecamente crítica. - Seleção de Processos (Estratificação): Identificar 1-3 processos que sejam: - Críticos para Segurança: Onde um atraso de milissegundos pode causar um acidente (ex: prensas, robôs colaborativos, reatores químicos). - Críticos para a Qualidade (Alta Precisão): Onde um atraso de milissegundos degrada o produto (ex: usinagem CNC de 5 eixos, soldagem a laser, sistemas de visão em alta velocidade). - Críticos para a Velocidade (Alta Cadência): Onde o controle precisa ser local para acompanhar a velocidade física da linha (ex: sistemas "pick-and-place" de eletrônicos, linhas de envase). - Seleção de Evidências (Triangulação): - Artefatos: Solicitar os diagramas de malha de controle avançado (para processos de precisão) ou os diagrama de intertravamento de segurança (para processos de segurança). - Teste de "Ilhamento" (Se possível): O método de amostragem mais eficaz é um teste prático. Desconectar (ou simular a falha) da rede central do equipamento selecionado e observar se a lógica de controle complexa e a segurança continuam operando perfeitamente. - Entrevistas: Conversar com o Engenheiro de Segurança de Máquinas, Engenheiro de Automação ou Engenheiro de Processo Sênior responsável pela operação do equipamento selecionado.

## Glossário

Edge Computing (Computação de Borda): Refere-se à prática de realizar o processamento de dados próximo à fonte onde os dados são gerados (na "borda" da rede), em vez de enviar todos os dados brutos para um servidor central ou nuvem. Isso é fundamental para filtrar, agregar e analisar dados localmente. Latência (Latency): O tempo de atraso entre a ocorrência de um evento (ex: leitura de um sensor) e a resposta ou ação resultante. Um dos principais objetivos do pré-processamento descentralizado é reduzir drasticamente a latência para permitir cálculos críticos e ações em tempo real. Processamento em Tempo Real (Real-Time Processing): A capacidade do sistema de analisar os dados e executar uma resposta (ex: um comando de controle ou uma decisão) de forma quase instantânea, garantindo que a ação seja concluída dentro de um prazo crítico. Isso é viabilizado pelo processamento local (descentralizado), que elimina os atrasos da rede. Sistemas Embarcados (Embedded Systems): São os computadores ou controladores especializados que estão fisicamente integrados aos equipamentos e máquinas no chão de fábrica. Eles fornecem a capacidade de processamento local necessária para executar a lógica de pré-processamento descentralizado diretamente no recurso.

## Referências

ACATECH. Industrie 4.0 Maturity Index. Managing the Digital Transformation of Companies – UPDATE 2020 - acatech - National Academy of Science and Engineering. Disponível em: <https://en.acatech.de/publication/industrie-4-0-maturity-index-update-2020/download-pdf>. Acesso em: 3 out. 2025. ALAGIRI GOVINDASAMY; ARIVARASI ARULARASAN. Readiness and Maturity Assessment Model to Measure the Industry 4.0 Ecosystem. Lecture notes in electrical engineering, p. 57–67, 1 jan. 2021. BONINI, A. et al. The relationship between leadership and adaptive performance: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE, v. 19, p. 1–29, out. 2024. DECUYPERE, A.; SCHAUFELI, W. Exploring the Leadership–Engagement Nexus: A Moderated Meta-Analysis and Review of Explaining Mechanisms. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 18, n. 16, p. 8592, 2021. EDB. THE SMART INDUSTRY READINESS INDEX - Catalysing the transformation of manufacturing. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://www.edb.gov.sg/content/dam/edb-en/about-edb/media-releases/news/the-smart-industry-readiness-index/the-sg-smart-industry-readiness-index-whitepaper%20(1).pdf>. INCIT. The Global Smart Industry Readiness Index Initiative: Manufacturing Transformation Insights Report 2025. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://assets.incit.org/large-documents/manual/The_global_smart_industry_readiness_index_initiative_2025-manual.pdf>. Acesso em: 3 out. 2025. KASAPOĞLU, C. et al. Industry 4.0 maturity assessment in manufacturing enterprises: a mixed-methods approach for SMEs. Central European Management Journal, abr. 2025. KHASSAWNEH, O.; ELREHAIL, H. The Effect of Participative Leadership Style on Employees’ Performance: The Contingent Role of Institutional Theory. Administrative Sciences, v. 12, n. 4, p. 195, 15 dez. 2022. LIN, W. D. et al. Application of SIRI for Industry 4.0 Maturity Assessment and Analysis. 2021 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 1 dez. 2019. SEMERARO, C. et al. A maturity model for evaluating the impact of Industry 4.0 technologies and principles in SMEs. Manufacturing Letters, v. 37, p. 61–65, 1 set. 2023. TOUFIGHI, S. P. et al. Participative leadership, cultural factors, and speaking-up behaviour: An examination of intra-organisational knowledge sharing. Journal of Innovation & Knowledge, v. 9, n. 3, p. 100548–100548, 1 jul. 2024. WEF. The Global Smart Industry Readiness Index Initiative: Manufacturing Transformation Insights Report 2022 A R Y 2 0 2 2. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Smart_Industry_Readiness_Index_Initiative_2022.pdf>.